ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(с изменениями)

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЯВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Воронеж 2018 г.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЯВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.	11

1.1. Историко-культурная справка	11

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения	11

1.3. Природно-климатические условия	18

1.3.1. Климатическая характеристика	18

1.3.2. Почвы	20

1.3.3. Геология	20

1.3.4. Растительность	21

1.3.5. Водные ресурсы	24

1.3.6. Полезные ископаемые	25

1.4. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений, функциональное зонирование	27

1.4.1 Существующая планировочная структура сельского поселения	27

1.4.2. Функциональное зонирование населенных пунктов	28

1.4.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	30

1.4.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций	30

1.4.3.2.Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения	34

1.4.3.3.Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	35

1.4.3.4.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	36

1.4.3.5 Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия	38

1.4.3.6. Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов	40

1.4.3.7.Охранные зоны охраняемых объектов	41

1.5. Объекты историко-культурного наследия и особо охраняемые природные территории	41

1.5.1.Объекты историко-культурного наследия	41

1.5.2. Особо охраняемые природные территории	47

1.6. Экономическая база развития сельского поселения	50

1.7. Население	53

1.8. Жилищный фонд	59

1.9. Культурно-бытовое обслуживание и социальное обслуживание	60

1.10. Земельный фонд Селявинского сельского поселения и категории земель	68

1.10.1. Земли сельскохозяйственного назначения	69

1.10.2. Земли населенных пунктов	69

1.10.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	70

1.10.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов	72

1.10.5. Земли лесного фонда	74

1.10.6. Земли водного фонда	74

1.10.7. Земли запаса	75

1.11. Кадастровая оценка земель	75

1.12.Сельское хозяйство и промышленность	77

1.13. Транспортная инфраструктура	77

1.14. Инженерная инфраструктура	81

1.14.1. Газоснабжение	81

1.14.2. Водоснабжение	82

1.14.3. Водоотведение	82

1.14.4. Электроснабжение	83

1.14.5. Теплоснабжение	83

1.14.6. Связь	83

1.15. Зоны специального назначения	83

1.15.1 Места сбора бытовых отходов	83

1.15.2.	Кладбища	84

1.16. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения	84

1.17. Выводы по современному состоянию	85

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ОБОСНОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	87

2.1.Архитектурно-планировочная организация территории	87

2.2. Административно-территориальное устройство	87

2.4. Прогноз численности населения	88

2.5. Жилищное строительство	89

2.6. Промышленность и сельское хозяйство	90

2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания	91

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия	92

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры	93

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры.	94

2.10.1. Газоснабжение	94

2.10.2. Водоснабжение	94

2.10.3. Водоотведение	96

2.10.4. Электроснабжение	97

2.10.5. Теплоснабжение	98

2.10.6. Связь	99

2.11. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения  - местами сбора ТКО и местами захоронения	102

2.12 Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.	103

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	104

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды	104

3.2. Экологические проблемы и пути их решения	105

3.2.1. Экологическое и санитарное состояние территории поселения	105

3.3. Воздействие на воздушный бассейн поселения	108

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн	108

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн	108

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн	109

3.3.4. Воздействие загрязнение атмосферного воздуха на состояние здоровья населения	110

3.4. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения	110

3.5. Воздействие на состояние  водного бассейна	113

3.5.1.Состояние поверхностных вод	113

3.5.2. Состояние подземных вод	113

3.6. Состояние и охрана почв	114

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.	116

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы	116

3.7.2. Транспортные отходы	116

3.7.3. Отходы садоводческих объединений	117

3.7.4. Медицинские отходы	117

3.7.5. Твёрдые коммунальные отходы	117

3.8. Состояние и формирование природно-экологического каркаса	118

3.8.1.Естественные растительные сообщества	118

3.8.2 Искусственно созданные зеленые насаждения	119

3.9. Экологическая оценка ландшафтов	119

3.10. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов	119

3.11. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения	120

3.12. Природоохранные мероприятия	120

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	123

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |  |
|  | Текстовая часть |  |
|  | Том I | «Положение о территориальном планировании Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» |
|  | Приложение к тому I | «Текстовое, графическое и координатное описание прохождения границ х. Вязники (в ред. решения Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения от 30.04.2015 № 171). Текстовое, графическое и координатное описание прохождения границ с. Селявное. х. Дивногорье (в ред. решения Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения от 26.04.2017 № 82)» |
|  | Графическая часть |  |
|  | 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |
|  | 2 | Карта функциональных зон поселения |
|  | 3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
|  | 4 | Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры |
|  | 5 | Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| 2 | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
|  | Текстовая часть |  |
|  | Том II | «Материалы по обоснованию генерального плана Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» |
|  | Том III | «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС» (в ред. решения Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения 07.07.2011 № 48) |
|  | Графическая часть |  |
|  | 6 | Карта комплексного анализа современного состояния территории с отображением зон с особыми условиями использования, территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения |
|  | 7 | Карта зон действия основных поражающих факторов при возникновении ЧС техногенного характера (в ред. решения Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения 07.07.2011 № 48) |

# ВВЕДЕНИЕ

Изложить в следующей редакции:

Генеральный план Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области выполнен в 2011 году ООО «АГРОПРОЕКТ» и утвержден решением Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения от 07.07.2011 № 48.

В 2015 году ООО НПО «ГеоГИС» был выполнен проект изменений генерального плана Селявинского сельского поселения и утвержден решением Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения от 30.04.2015 № 171. Изменения были внесены в части установления границ хутора Вязники.

В 2017 году БУВО «Нормативно-проектный центр» был выполнен проект изменений генерального плана Селявинского сельского поселения и утвержден решением Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения от 26.04.2017 № 82. Изменения были внесены в части:

- установления границ села Селявное и хутора Дивногорье;

- отображения границ объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Природно-культурный комплекс «Дивногорье» и его зон охраны, утвержденных постановлением правительства Воронежской области от 25 декабря 2013 № 1153, а также в части пересмотра  мероприятий по территориальному планированию на территории, включаемой в границы достопримечательного места и его зон охраны; Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 484 «Об  изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения «Природно-культурный комплекс «Дивногорье» (Воронежская область) категория объекта культурного значения изменена на федеральную;

- устранения ошибочно внесенных в первую редакцию генерального плана сведений о наличии  на территории сельского поселения объектов культурного наследия - могилы героя Советского Союза Ч. Тулебердиева; церкви Михаила Архангела, сведений  о  братской могиле времени Великой Отечественной войны воинов, погибших в оборонительных и наступательных боях на Сторожевско-Урывском плацдарме; сведений о прудах и озерах, которых нет на территории  данного сельского поселения.

Также в первой редакции генерального плана отсутствовали упоминания о музее-заповеднике «Дивногорье», его границах и режимах использования, а также о наличии на территории Селявинского сельского поселения действующего монастыря.

Проект изменений генерального плана Селявинского сельского поселения выполнен БУВО «Нормативно-проектный центр» по заказу администрации Селявинского сельского поселения в соответствии с муниципальным контрактом от 30.01.2018 № 13.

В генеральном плане Селявинского сельского поселения Том I «Положение о территориальном планировании Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» изложен в новой редакции. Включено Приложение к Тому I «Текстовое, графическое и координатное описание прохождения границ х. Вязники (в ред. решения Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения от 30.04.2015 № 171). Текстовое, графическое и координатное описание прохождения границ с. Селявное. х. Дивногорье (в ред. решения Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения от 26.04.2017 № 82)».

В новой редакции представлены следующие разделы и пункты тома II «Материалы по обоснованию генерального плана Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области»:

- Введение;

- Пункт 1.2 «Административно-территориальное устройство сельского поселения»;

- Пункт 1.3.5. «Водные ресурсы»;

- Пункт 1.3.6. «Полезные ископаемые»;

- Пункт 1.4. «Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений, функциональное зонирование»;

- Пункт 1.5. «Объекты историко-культурного наследия и особо охраняемые природные территории»;

- Пункт 1.6. «Экономическая база развития сельского поселения»;

- Пункт 1.7. «Население»;

- Пункт 1.8. «Жилищный фонд»;

- Пункт 1.9. «Культурно-бытовое обслуживание и социальное обслуживание»;

- Пункт 1.10. «Земельный фонд Селявинского сельского поселения и категории земель»;

- Пункт 1.11. «Кадастровая оценка земель»;

- Пункт 1.12. «Сельское хозяйство и промышленность»;

- Пункт 1.13. «Транспортная инфраструктура»;

- Пункт 1.14. «Инженерная инфраструктура»;

- Пункт 1.15. «Зоны специального назначения»;

- Пункт 1.16. «Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения»;

- Раздел 2. «Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию»;

- Пункт 3.6. «Состояние и охрана почв»;

- Пункт 3.12. «Природоохранные мероприятия»;

- Раздел 4. «Основные технико-экономические показатели».

Том III «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС» не подвергался изменению и приводится в редакции решения Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения 07.07.2011 № 48.

Графическая часть генерального плана приведена в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793» и представлена в следующем составе:

- «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения»;

- «Карта функциональных зон территории поселения»;

- «Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения»;

- «Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры»;

- «Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры»;

- «Карта комплексного анализа современного состояния территории с отображением зон с особыми условиями использования, территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения».

«Карта зон действия основных поражающих факторов при возникновении ЧС техногенного характера» не подвергалась изменению и приведена  в редакции решения Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения 07.07.2011 № 48.

Генеральный план Селявинского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельских и городских населенных пунктов. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Проект Генерального плана Селявинского сельского поселения разработан с использованием следующих материалов, представленных администрацией поселения:

- Паспорт муниципального образования;

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Селявинского сельского поселения.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Схема территориального планирования Воронежской области, утвержденная Постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158;

- Схема территориального планирования Лискинского муниципального района, утвержденная решением Совета народных депутатов Лискинского муниципального района от 25.11.2011 № 93;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», управление архитектуры и градостроительства Воронежской области, 2017 г.;

- Список объектов культурного наследия Селявинского муниципального района Воронежской области;

- Список объектов особо охраняемых природных территорий Воронежской области по данным департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 № 136-ФЗ);

- Лесной кодекс Российской Федерации (от 04.12.2006 № 200-ФЗ);

- Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2006 № 74-ФЗ)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (от 25.06.2002 № 73-ФЗ);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (от 06.10.2003№ 131-ФЗ);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (от 07.07.2006 № 61-ОЗ);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 18.10.2007  № 257-ФЗ);

Строительные нормы и правила:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СП 119.13330.2012 «Железные дороги и колеи 1520 мм»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 № 255;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 №9;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469;

- Постановление администрации Воронежской области от 30.12.2005 № 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области»;

- Приказ Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области» от 9.10.2017 № 45-01-04/115;

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994   № 68-ФЗ;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994   № 69-ФЗ;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008  № 123-ФЗ;

- «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 4.09.2003  № 547;

- «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Постановление правительства РФ от 30.12.2003 №794;

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 21.05.2007 № 304;

- СП 116.13330.2012  «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;

- СП 115.13330.2011 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций»;

- СП 58.13330.2012  «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

- Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС, М.1996;

- Комплексное развитие социальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2029 годы;

- Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области»  на 2017 – 2029 годы;

- Государственная программа Воронежской области «Развитие образования» (Постановление правительства Воронежской области от 17.12.2013 № 1102);

- Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры и туризма»  (Постановление правительства Воронежской области от 18.12.2013 № 1119);

- Государственная программа Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта»  (Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1202)

и др.

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме и в виде карт.

Генеральный план разработан на следующие этапы реализации:

- Исходный год  – 2008 г.

- Первая очередь — 2020 г.

- Расчетный срок – 2029 г.

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЯВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

## 1.1. Историко-культурная справка

Территорию Селявинского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Селявинского сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ Селявинского сельского поселения.

Национальности, населяющие территорию Селявинского сельского поселения, в основном русские. Язык общения в быту — русский. Основное занятие населения - выращивание сельскохозяйственных культур, производство продуктов животноводства.

На территории Селявинского сельского поселения располагаются:

- Хутор Вязники;

- Посёлок тубсанатория «Дивногорье»;

- Село Селявное;

- Хутор Дивногорье.

Хутор Вязники

Хутор Вязники расположен на правом берегу реки Дон в 40 км от города Лиски.

Хутор заселялся  выходцами из Лысок (это земли лискинской общины) предположительно в 1906 – 1910 годах.

Название  -  Вязники  происходит от названия дерева - вяз. «Вязник» с древнерусского – «вязовый лес». Очевидно, назван так по произраставшим в окрестностях вязам.

Сборник «Населенные пункты Воронежской губернии на 23 мая 1928 г.» упоминает хутор  Вязники Селявинского сельсовета Лискинской волости – 83 жителя.

В районе хутора Вязники располагался Шатрищегорский Спасо-Преображенский монастырь, существовавший в 1652—1774 годы.

В настоящее время сохранилась только пещера Шатрище, которая, считается, была вырыта монахами монастыря.

В Российском государственном архиве древних актов обнаружилась челобитная попа Милентия Иванова государю Фёдору Алексеевичу (1676—1682), в которой тот сетует на свою горькую судьбу и просит царя разрешить ему постричься в монахи и поселиться в заброшенной церкви близ горы Шатрище, пахать землю, ловить рыбу и молиться во славу самодержца. Фёдор Алексеевич просьбу уважил, и Милентий стал первым после разорения разбойниками насельником монастыря.

В 1690 году указом царей Петра и Иоанна монастырь был приписан к архиерейскому дому Воронежского святителя Митрофана Боршевского монастыря: «Да ниже того (Дивногорскаго) монастыря у реки Дона, в горе, что слывет Шатрище, выбита в меловой горе церковь и та церковь тогда была пуста».

Через 6 лет после этого посланный в Азов боярин Шеин, плывёт с певчими дьячками Доном через Коротояк, Дивногорьеи Шатрище. В «Записной книге, как пошли певчие дьячки под Азов» сказано: «…того же числа проплыли монастырь Шатрицы, стоит на берегу реки Дона, на правой стороне, области Воронежскаго епископа, приписной, братии в нём 4-ре человека, тут же многая пещеры каменныя из мелу…».

Монастырь также упоминается в «Челобитной святителя Митрофана царю Петру на обиды соседних воевод, Ольшанского и Коротоякского»: «В прошлом 1700 году, в домовой моей вотчине ниже урочища Шатрища и Шатрищегорского боерака, явились на двух дубах насечены вновь воровския грани и выкопана яма. А ныне мне ведомо учинилось, что те две грани велено насечь Коротоякским да Ольшанским воеводы — Ольшанским пушкарям. Милосердый великий государь царь и великий князь Пётр Алексеевич… пожалуй меня, твоего богомольца, вели, государь, допросить: по какому указу они, воеводы, в моей домовой Боршевской вотчине грани порубили и ямы выкопали, и для какову вымыслу…»

В ходе секуляризационной реформы Екатерины II 1764 года Шатрищегорский монастырь был упразднён наряду с многими малыми и бедными обителями.

В конце XIX — начале XX века при пещерах числился сторож.

После 1917 года монастырь был подвержен разграблению, а саму гору Шатрище стали регулярно подрывать для добычи мела.

Посёлок тубсанатория «Дивногорье»

Посёлок тубсанатория «Дивногорье» расположен в 42 км от города Лиски.

В настоящее время на территории посёлка расположен Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь.

Этот монастырь был основан в середине ХVII века. Историк Воронежского края Е. Болховитинов относил появление здесь первых отшельников к 1640 г. Историк-краевед В.Н.Тевяшов называл наиболее вероятным временем возникновения монастыря 1651-1652 гг. По его мнению, первые иноки пришли сюда с отрядом украинских казаков полковника И.Н. Дзиньковского, получившего разрешение на поселение в крепости Острогожске в целях охраны и колонизации края.

История сохранила имена первых жителей пещер - иноков Ксенофонта и Иоасафа, которые, поселившись на уступе кряжа на высоте, не затопляемой полыми водами Дона, начали рыть в одном из столбов Малых Дивов первую пещерную церковь. Церковь освятили во имя Успения Божией Матери. Она и дала впоследствии название монастырю. Могилы иеромонахов Ксенофонта и Иоасафа находились рядом с пещерной церковью направо от входа. Вплоть до 1917 г. они сохранялись и показывались паломникам.

Официальной датой основания монастыря считают 1640 г. Первым его настоятелем был игумен Гурий, под началом которого находилось 15 иноков, не считая «бельцов».

В 1685 г. здесь побывал Иван Жолобов, который оставил такое описание: «А от устья той реки Сосны вниз подле реки Дона меловые горы высокие прозванием Дивы. Внизу  тех гор построен монастырь, ограда около того монастыря рубленная брущатая дубовая четвероугольная, на углах четыре башни. В том монастыре соборная церковь во имя пресвятые Богородицы Успения. Другая церковь с трапезою во имя великого чудотворца Николая. А церкви  построены брущатые, дубовые. Повыше того монастыря в полукаменной в меловой горе почата строить церковь».

В ноябре 1918 г. в монастыре был открыт военный госпиталь, который просуществовал до конца гражданской войны, до 1922 г. С 1922 по 1924 гг. на этом же месте был размещен детский дом для сирот, а с мая 1924 г. - дом отдыха «Дивногорье».

С первых дней войны 1941-1945 гг. на базе дома отдыха был открыт госпиталь. С середины 1942 г. до начала 1943 г. госпиталь эвакуируется в связи с оккупацией, затем вновь работает до конца войны. С 1946 года дом отдыха вновь принимает отдыхающих.

В 1963 г. вместо дома отдыха был открыт противотуберкулёзный санаторий «Дивногорье», который и дал название посёлку.

Противотуберкулезный санаторий просуществовал до 1997 года, когда все здания и земли, принадлежавшие ему, были переданы  Воронежской епархии.

Село Селявное

Село  Селявное расположено на правом берегу реки Дон, в 42 км к западу от города Лиски. Имеется два свидетельства о времени его возникновения. Историк Воронежского края Е. Болховитинов считал, что Селявное было населено монастырскими крестьянами еще до основания Острогожска, то есть раньше 1652 г. В книге «Россия», том II, изданной в 1902 г., говорится: «В двух верстах от Дивногорской платформы железный путь проходит мимо села Селявного на Дону, имеющего до 1000 жителей и основанного еще в 1673 году боярским сыном ваевым».  Эти два свидетельства не исключают  одно другое. Дивногорский монастырь основан около 1640 г. «украинскимими малороссиянами». В  ведении монастыря  была незначительная  часть зависимых  крестьянских семей    украинского происхождения, которая и положила начало селу Селявное видимо, в одно время с основанием монастыря, то есть около 1640 г. Это был маленький посёлок.

В 1673 г. поселок увеличился за счет поселенных здесь Ф. Шуваевым новых семей, которые, конечно, были служилыми людьми. То, что селение составилось из потомков  монастырских крестьян и служилого  люда,   видно   из данных   «ревизской   сказки» 1835 г.  В  этом документе население Селявного    определено  так:   «Экономические   малороссияне   и   войсковые     жители». Экономическими   называли   бывших  монастырских крестьян, отобранных царским правительством у монастырей в  1764 г. А из определения «войсковые  жители» уже  видно, что это потомки служилых людей.

Название села произошло от слова «селява» (мелкая пресноводная рыбка). На Дону были затоны, где ловили такую рыбу. Их называли селявными.

Хутор Дивногорье

Это наименование принадлежит собственно всей данной местности. Оно произошло  от «дивных» меловых скал причудливых форм, образовавшихся в результате выветривания. Скалы, или «дивы», с давних пор привлекали внимание всех, кому здесь приходилось бывать. Первое упоминание о них относится к 1389 г. Монах Игнатий в сочинении «Хождение Пименово в Царьград» писал: «Приплыхом к Тихой сосне и видехом столпы камены белы дивно же и красно строят рядом, яко стози малы, белы же и светли зело, над рекою над Сосною».

Хутор Дивногорье расположен на правом берегу реки Дон, в 42 километрах от города Лиски.

Возник хутор Дивногорье  в 1924 году.

Крестьянам села Селявное принадлежала монастырская земля, которая вытянулась в длину на 15 км. Когда её поделили поровну на едока, то полоски оказались на разных полях. Создались неудобства в её обработке. На сходе в 1924 году было решено: кто желает из крестьян - может выехать на дальний участок поля и поселиться там, образовать хутор. В 1924 году выехало 5 семей.  В 1925 году   выехало уже более 70 семей. Так был образован хутор Дивногорье.

Рядом с Дивногорьем находится городище Салтово-Маяцкой культуры. Здесь еще в Х веке было одно из сторожевых укреплений хазар.

## 1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения

Изложить в следующей редакции:

Селявинское сельское поселение расположено в юго-западной части Лискинского муниципального района. Административным центром Селявинского сельского поселения  является  село Селяное. Также на территории поселения расположены хутор Дивногорье, хутор Вязники и посёлок тубсанатория «Дивногорье».

Селявинское сельское поселение граничит: на севере  - с Копанищенским сельским поселением, на востоке - с Высокинским  и Залуженским сельскими поселениями,  на юге - с Ковалевским сельским поселением, на западе  - с Острогожским муниципальным районом.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 1057  человек.

Количество населенных пунктов –  4 ед.

Общее количество жилых домов – 625 ед.

Общая площадь территории Селявинского сельского поселения составляет 6451 га.  Общая площадь населенных пунктов – 192 га.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения – 4,842 тыс. га.

Связь между населенными пунктами, вошедшими в состав сельского поселения, осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения.

Границы и статус Селявинского сельского поселения установлены законом Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Лискинского и Подгоренского районов, образовании в их составе новых муниципальных образований» от 02.12.2004 № 85-ОЗ.  Границы сельского поселения откорректированы в соотвествии с изменениями, утвержденными в редакции закона Воронежской области от 30.12.2014 № 209-ОЗ.

Данные из реестра административно-территориального устройства Воронежской области (по состоянию на 01 декабря 2017 года) приведены в таблице.

Таблица 1. 1 Выписка из реестра административно-территориального устройства Воронежской области (по состоянию на 01 декабря 2017 года)

| №№ п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей на 01.01.2017 года | Кол-во жителей на 01.01.2011 года | Расстояние (км) |  | Площади админис-тративно-террито-риальных единиц (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра посе-ления |  |
| 13.16 | Селявинское сельское поселение |  | 1062 | 1139 |  |  | 6495,56 |
| 13.16.1 |  | село Селявное |  | 832 | Центр | 25 | 115 |
| 13.16.2 |  | хутор Вязники |  | 36 | 3 |  | 19 |
| 13.16.3 |  | хутор Дивногорье |  | 250 | 8 |  | 120 |
| 13.16.4 |  | посёлок тубсанатория «Дивногорье» |  | 21 | 3 |  | 8 |

Рисунок 1. 1 Местоположение поселения в структуре современного административно-территориального деления района

Выписка из Закона Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Лискинского и Подгоренского районов, образовании в их составе новых муниципальных образований» от 02.12.2004 № 85-ОЗ:

Текстовое описание границ Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

I. Линия прохождения границы Селявинского сельского поселения по смежеству с Копанищенским сельским поселением

От точки стыка 4420401 границ Селявинского, Копанищенского сельских поселений и Острогожского муниципального района линия границы идет в северо-восточном направлении по левому берегу реки Дон до точки 14328023.

От точки 14328023 линия границы идет в юго-восточном направлении по левому берегу реки Дон, затем по реке Дон, снова по левому берегу реки Дон до точки 14328110.

От точки 14328110 линия границы идет в северо-восточном направлении по левому берегу реки Дон до точки 14327992.

От точки 14327992 линия границы идет в восточном направлении по левому берегу реки Дон до точки стыка 14327991 границ Селявинского, Копанищенского и Высокинского сельских поселений.

Протяженность границы Селявинского сельского поселения по смежеству с Копанищенским сельским поселением составляет 3876,2 м.

II. Линия прохождения границы Селявинского сельского поселения по смежеству с Высокинским сельским поселением

От точки стыка 14327991 границ Селявинского, Высокинского и Копанищенского сельских поселений линия границы идет в северо-восточном направлении по левому берегу реки Дон до точки 14327987.

От точки 14327987 линия границы идет в юго-восточном направлении по левому берегу реки Дон до точки стыка 14328153 границ Селявинского, Высокинского и Залуженского сельских поселений.

Протяженность границы Селявинского сельского поселения по смежеству с Высокинским сельским поселением составляет 5934,6 м.

III. Линия прохождения границы Селявинского сельского поселения по смежеству с Залуженским сельским поселением

От точки стыка 14328153 границ Селявинского, Залуженского и Высокинского сельских поселений линия границы в юго-западном направлении пересекает реку Дон, пересекает Юго-Восточную железную дорогу, далее идет по балке Бахчевая до точки 14008220.

От точки 14008220 линия границы идет в общем южном направлении по балке Бахчевая до точки 14008649004.

От точки 14008649004 линия границы идет в юго-западном направлении по балке Бахчевая, пересекает грунтовую дорогу, пересекает озеро Вязниковское, затем по балке до точки 14008649005.

От точки 14008649005 линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне балки Вязниковский Яр до точки 14008649007.

От точки 14008649007 линия границы идет в юго-западном направлении по восточной стороне балки Вязниковский Яр до точки 14008649008.

От точки 14008649008 линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне балки Вязниковский Яр, пересекает лесную полосу, затем по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 14008649010.

От точки 14008649010 линия границы идет в юго-западном направлении по западной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги до точки стыка 14328517 границ Селявинского, Залуженского и Ковалевского сельских поселений.

Протяженность границы Селявинского сельского поселения по смежеству с Залуженским сельским поселением составляет 7178,6 м.

IV. Линия прохождения границы Селявинского сельского поселения по смежеству с Ковалевским сельским поселением

От точки стыка 14328517 границ Селявинского, Ковалевского и Залуженского сельских поселений линия границы идет в юго-западном направлении по западной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги до точки 14328536003.

От точки 14328536003 линия границы идет в северо-западном направлении по восточной стороне автомобильной дороги Пухово - Селявное до точки 14328536010.

От точки 14328536010 линия границы в западном направлении пересекает автомобильную дорогу Пухово - Селявное, далее идет по сельскохозяйственным угодьям до точки 14328532004.

От точки 14328532004 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 44146 границ Селявинского, Ковалевского сельских поселений и Острогожского муниципального района.

Протяженность границы Селявинского сельского поселения по смежеству с Ковалевским сельским поселением составляет 4768,1 м.

V. Линия прохождения границы Селявинского сельского поселения по смежеству с Острогожским муниципальным районом

От точки стыка 44146 границ Селявинского, Ковалевского сельских поселений и Острогожского муниципального района линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 44152.

От точки 44152 линия границы идет в северном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 44154.

От точки 44154 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль южной стороны земель лесного фонда (урочище Широкое), затем по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, затем по южной стороне лесной полосы, далее снова по сельскохозяйственным угодьям до точки 44159.

От точки 44159 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по лесной полосе до точки 44161.

От точки 44161 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной стороне лесной полосы, затем пересекает балку, по древесно-кустарниковой растительности до точки 44167001.

От точки 44167001 линия границы идет в северо-западном направлении по границе смежных приусадебных земельных участков хутора Дивногорье и поселка Пески-Харьковские до точки 44167003.

От точки 44167003 линия границы идет в северо-восточном направлении по южной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги вдоль северной стороны приусадебных земельных участков хутора Дивногорье до точки 44170.

От точки 44170 линия границы в северо-западном направлении пересекает Юго-Восточную железную дорогу, затем идет по сельскохозяйственным угодьям, по древесно-кустарниковой растительности, далее по реке Тихая Сосна до точки стыка 44173001 границ Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района и Криниченского, Коротоякского сельских поселений Острогожского муниципального района.

От точки стыка 44173001 линия границы идет в северо-восточном направлении по реке Тихая Сосна до точки 44173015.

От точки 44173015 линия границы идет в общем восточном направлении по реке Тихая Сосна, затем по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Тихая Сосна, вновь по реке Тихая Сосна, по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Тихая Сосна, далее по реке Тихая Сосна до точки 44173027.

От точки 44173027 линия границы идет в северо-восточном направлении по реке Тихая Сосна, затем по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Тихая Сосна, далее вновь по реке Тихая Сосна до точки 44173033.

От точки 44173033 линия границы идет в северо-западном направлении по реке Тихая Сосна, затем по древесно-кустарниковой растительности, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 44173034.

От точки 44173034 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем пересекает реку Тихая Сосна, далее по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Тихая Сосна до точки 44173036.

От точки 44173036 линия границы идет в юго-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Тихая Сосна, затем пересекает реку Тихая Сосна, далее снова по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Тихая Сосна до точки 44173038.

От точки 44173038 линия границы идет в общем северном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Тихая Сосна, затем по реке Тихая Сосна, снова по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Тихая Сосна, по реке Тихая Сосна, вновь по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Тихая Сосна до точки 44173064.

От точки 44173064 линия границы в юго-восточном направлении пересекает реку Тихая Сосна до точки 44173065.

От точки 44173065 линия границы идет в северо-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Тихая Сосна, затем по древесно-кустарниковой растительности и далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 44196.

От точки 44196 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 44197.

От точки 44197 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по древесно-кустарниковой растительности, снова по сельскохозяйственным угодьям, далее по южной стороне земель лесного фонда (урочище Кочерыжное) до точки 44200.

От точки 44200 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по западной стороне земель лесного фонда (урочище Рыбальское), затем пересекает реку Тихая Сосна, далее по южной стороне земель лесного фонда (урочище Рыбальское) до точки 44203006.

От точки 44203006 линия границы идет в северо-западном направлении по восточной стороне земель лесного фонда (урочище Рыбальское), затем по реке Дон до точки стыка 4420401 границ Селявинского, Копанищенского сельских поселений и Острогожского муниципального района.

Протяженность границы Селявинского сельского поселения по смежеству с Острогожским муниципальным районом составляет 19186,1 м.

Общая протяженность границ Селявинского сельского поселения составляет 40943,6 м.

## 1.3. Природно-климатические условия

### 1.3.1. Климатическая характеристика

Климат Селявинского сельского поселения умеренно континентальный с жарким  сухим летом и холодной зимой. Он характеризуется следующими данными: средняя температура января составляет -8,80С; средний из абсолютных минимумов, характеризующий уровень наиболее низких температур воздуха, составляет - 250С.

Средняя продолжительность периода со средними суточными температурами выше 00С - 232 дня. Со сходом снежного покрова в первых числах апреля температура континентального воздуха быстро повышается и через неделю достигает 50С. Оттаивание почвы начинается в третьей декаде марта и завершается к концу первой декады апреля; в середине апреля почва приобретает мягкопластичное состояние.

Особенно быстрым прогревом и высокими температурами отличаются песчаные почвы. В начале третьей декады апреля они прогреваются на глубине 10 см до +100С, на легко-суглинистых почвах такие температуры отмечаются на 4 - 5  дней позже. С 24 апреля наблюдается переход средних суточных температур воздуха через +100С. С их установлением обычно начинается  безморозный период. При средней продолжительности безморозного периода 163 дня в 90 % он длится 144 дня и более. В отдельные годы заморозки наблюдаются и на месяц позже. Заморозки интенсивностью ниже - 50С в основном прекращаются в первой декаде апреля, в 1 - 2 года из 10 наблюдаются во второй декаде. Средние заморозки интенсивностью - 2 - 30С возникают чаще в 2 - 3 года могут быть в третьей декаде апреля. Слабые заморозки продолжаются и в первой декаде мая, в 1 - 2 года из 10 возможны во второй декаде мая.

Заморозки на поверхности почвы прекращаются примерно на две недели позже, осенью наступают раньше. Их интенсивность зависит от местных условий рельефа, типа и механического состава почвы, характера растительности.

Селявинское сельское поселение обладает богатыми термическими ресурсами. Продолжительность периода с температурами выше 100С составляет 157 дней, в 90% продолжительность этого периода — 145 дней и более.

По характеру увлажнения Селявинское сельское поселение относится к зоне неустойчивого увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 435 мм.

Атмосферные осадки характеризуются большой изменчивостью и неравномерным распределением по территории. Это объясняется, прежде всего, неоднородностью циркуляционных процессов и влиянием местных природных факторов. Особенно пятнисто распределяются осадки теплого периода, часто имеющие ливневый характер.

В холодный период в пределах поселения выпадает 158 мм осадков. Наименьшее их количество приходится на февраль и март. Примерно 25% от годовой нормы составляют осадки твердые и смешанные. В нормальные годы снежный покров устанавливается в конце второй декады декабря, в теплые зимы он бывает неустойчивым. Снежный покров залегает неравномерно. Соотношение высот зависит от характера рельефа, залесенности, защищенности местности от ветра. Средняя высота снежного покрова в январе по снегосъемкам в поле составляет 10 см. Повторяемость малоснежных зим с наибольшей декадной высотой снега ниже 20 см составляет около 30 - 40 % многоснежных - с высотами более 50 см - около 10%.

В течение зимы снег сдувается с водораздельных пространств, наветренных склонов холмов и приовражных плато в пониженные места - овраги и балки, а также к различного рода препятствиям. Недоучет снега, снесенного лишь в овражно-балочную сеть, приводит к преуменьшению фактических снегозапасов до 20%.

Наиболее полную характеристику условий увлажнения дают  фактические наблюдения за влажностью почвы. К концу второй декады апреля, в метровом слое почвы запасы продуктивной влаги составляет около 130 мм. На песчаных почвах, водоудерживающая способность которых мала, запасы влаги меньше. Наименьшие запасы влаги, около 35 мм наблюдаются в июле. В период активной вегетации сельскохозяйственных культур запасы влаги постепенно уменьшаются. Этому способствуют высокие дневные температуры и сухость воздуха. В мае в течение 13 дней относительная влажность падает ниже 30 %. С июня по август таких дней насчитывается около 20.

Слабые и средние суховеи наблюдаются каждый год, интенсивные суховеи возможны в 80 %, очень сильные в 20 %. Несмотря на то, что в каждый из летних месяцев выпадает от 48 до 60 мм осадков, они не компенсируют больших расходов почвенной влаги через испарение и транспирацию. При устойчивой антициклонной циркуляции воздуха часто возникают засухи. Весенне-летние засухи особенно опасны при низких весенних запасах влаги в почве и недостатке осадков в мае и июне.

Период активной вегетации растений: продолжительность безморозного периода - 160 дней; продолжительность вегетации - 157 дней; сумма осадков – 240 мм; гидротермический коэффициент 0,8 — 1,0.

Сумма осадков: годовая — 458 мм; в апреле-октябре — 306 мм; в ноябре-марте — 151 мм.

Снежный покров (поле): число дней со снежным покровом — 106; средняя из наибольших высот — 20 см; средняя высота в январе — 10 см; средний из наибольших запасов воды — 50 мм.

Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Летние осадки  выпадают неравномерно и не редко имеют ливневой характер. Имеют место атмосферные засухи. По статистическим данным один год из трех лет  является засушливым.

При относительно небольшой среднегодовалой скорости ветра, равной  4,8м/сек., возможны пыльные бури.

В целом, климат района характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

### 1.3.2. Почвы

Почвы, как известно, являются не только одним из элементов природы, но и основным средством сельскохозяйственного производства. В своем развитии и распространении; почвы подчиняются особым природным законам, в соответствии с которыми они возникают и образуются на горных материнских породах. В зависимости от различного сочетания указанных факторов почвообразования на земной поверхности создается неоднородный почвенный покров.

Природные условия Селявинского сельского поселения отличаются большим разнообразием, в связи с чем здесь наблюдается развитие нескольких типов почвообразования и значительная пестрота почвенного покрова. На территории Селявинского сельского поселения, в основном, распространены следующие виды почв: черноземы выщелочные и слабовыщелоченные, черноземы типичные, черноземы обыкновенные, солонцеватые, карбонатные на плитах меловых, пойменные, дерново-намытые почвы днищ балок, почвы балочных склонов.

### 1.3.3. Геология

В геологическом строении территории Селявинского сельского поселения принимают участие породы докембрийского исторического фундамента и осадочного чехла.

Кристаллический фундамент  находится на глубинах от 70 до 200 и более метров от дневной поверхности. По возрасту в докембрии условно выделяются архейские (древнее 2650 млн. лет) и протерозойские (от 2650 до 650 млн. лет) образования. По происхождению среди них различаются следующие комплексы горных пород: метаморфизованные вулканогенно-осадочные, представляющие собой сцементированные морские осадки с примесью вулканического пепла и прослоями лав (михайловская и воронцовская серии); ультраметаморфические сильно перекристаллизованные и частично переплавленные в глубоких зонах земной коры в условиях высокой температуры (450-600°) и давления (3-5 тыс. атмосфер). Интрузивные образования, прорывающие толщи михайловской и воронцовской серий, образовались из силикатного расплава (магмы) в верхних зонах земной коры.

Осадочный чехол, сложенный отложениями палеозойской, мезозойской и кайнозойской групп, изучен по буровым скважинам и естественным выходам (обнажениям) в ходе среднемасштабной геологической съемки. Отложения палеозойской группы широко развиты на территории поселения, но представлены лишь породами девонской системы, повсеместно лежащими на подстилающих докембрийских образованиях с размывом и несогласием. Девонские породы входя в состав мосоловского горизонта живетского яруса среднего отдела и ястребовского, нижне- и верхнещигровского зонтов франского яруса верхнего отдела девонской системы. Залегание их характеризуется небольшим наклоном к северо-востоку, абсолютные отметки кровли (по данным бурения) колеблются от 35 до 75 м. Общая мощность девонских пород, отложившихся в морских условиях и сложенных глинами, алевритами, алевролитами, известковистыми глинами, песчаниками, известняками и доломитами меняется от 35 до 60 метров.

Отложения мезозойской группы распространены преимущественно по правобережью Дона  и представлены терригенными и карбонатными породами меловой системы. Меловая система  представлена  отложениями готеривского, барремского, аптского и альбского ярусов нижнего отдела и сеноманского, туронского, коньякского и сантонского ярусов верхнего отдела. В многочисленных обнажениях, скважинах прослеживаются меловые глины,  пески, галька фосфоритов, мергель, писчий мел; они  имеют моноклинальное залегание с пологим падением  слоев на юг. Образования меловой системы откладывались преимущественно в условиях моря, отличавшегося  в разное  время различным режимом и глубиной. Общая их мощность достигает 110 м.

Кайнозойские отложения пользуются широким распространением и рассматриваются в объеме палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Породы палеогеновой системы подразделяются на два отдела, отвечающих эоцену и олигоцену и представлены песками, гравием, мергелями, карбонатными глинами каневских, бучакских, харьковских и полтавских слоев. Верхняя часть полтавских слоев (пески с прослоями глин), по мнению некоторых исследователей, принадлежат уже миоцену.

Отложения неогеновой системы широко распространены на территории поселения  и представлены породами усманских и кривоборских слоев (глины, алевриты, пески) плиоцена. Неогеновые породы несогласно перекрывают все более древние толщи и залегают почти горизонтально в глубоких врезах. В генетическом отношении они представляют собой аллювиальные и озерные образования общей мощностью от 7 до 45 м.

Четвертичные отложения встречаются практически повсеместно, характеризуются полнотой стратиграфического разреза, разнообразием генетических типов и большим диапазоном (от 0 до 70 м) мощностей. По генезису среди них выделяются ледниковые, водноледниковые, аллювиальные, озерные, пролювиальные, делювиальные, элювиальные, и эоловые разности.

Водноледниковые отложения времени максимального распространения ледника развиты на территории поселения, протягиваясь полосой вдоль долины Дона. Сложены они песками неравномерно-зернистыми с прослоями (суммарной мощностью от 0,5 до 13 м) суглинков и глин мощность которых местами превышает 50 м.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения 2-й надпойменной террасы (микулинский и нижневалдайский горизонты) встречаются по долине реки Дон. Высота террасы меняется от 15 метров по притокам до 30 метров по долине Дона. Она сложена суглинками и песками с прослоями глин. Строение аллювия обычно двучленное; общая мощность обычно составляет 30 – 40 метров.

Современные отложения Селявинского сельского поселения встречаются здесь почти повсеместно и представлены аллювиальными, делювиальными, пролювиальными, элювиальными, биогенными (торф) и эоловыми генетическими типами. Наибольшее значение в геологическом строении имеют аллювиальные образования пойм рек, ручьев, балок.

Элементы и формы рельефа территории Селявинского сельского поселения на основании генетических признаков объединяются в группы форм рельефа. Многие из различных по генезису форм рельефа, обусловленных современными эрозионными, гравитационными и, другими процессами - оползни, карст, рост оврагов промоин, развеивание песков, просадки, образования лессовых блюдец, плоскостной  смыв, интенсивный на перегибах выпуклых склонов,— наносят огромный вред экономике поселения, особенно сельскому хозяйству, уничтожая большие площади пахотной земли. Закономерности пространственного распределения этих явлений и тенденция их развития вытекают из общей геоморфологической и неоструктурной обстановки, в связи, с чем ее познание позволяет более целенаправленно определять меры борьбы с разрушительными экзогенными процессами.

### 1.3.4. Растительность

На территории Лискинского района находится граница между ботаническими зонами: к северу от Дона простирается лесостепная зона, к югу – степная. Селявинское сельское поселение располагается в степной зоне.

Леса. В древостое встречаются вяз шершавый; тополя белый и черный, или осокорь. Сомкнутость крон древостоя 70-80 %, высота 16-25 м. Из кустарников крушина ломкая, калина, черемуха, смородина черная, шиповник, или роза коричная, ежевика.

В травяном покрове преобладают костер безостый, бекмания, крапива двудомная, ежевика, поручейник, лабазник обнаженный, кирказон, мята полевая, будра, луговой чай, ландыш и др. По стволам деревьев нередко поднимаются разноярусные растения – хмель, паслен сладко-горький и вьюнок заборный.

На более сухих участках много ландыша, ежевики, недотроги. Между коблами обычно частуха, калужница болотная, мята водяная, вахта; нередки хвощ лесной и перец водяной. На поверхности воды, как правило, ряски и водокрас. Стволы деревьев и высоких кустарников увиты хмелем, отчасти пасленом сладко-горьким и вьюнком заборным.

Видовое обилие в травяном покрове колеблется от 6 до 13. Имеется семенной и порослевой подрост. В ольховых лесах наблюдаются манниковая, частуховая и крапивная ассоциации.

Травяные сообщества. Степи сохранились только на склонах - меловых и глинистых. Степи усиленно используются под выпас и очень выбиты. На удовлетворительно сохранившихся участках имеются еще ковыли тырса, Лессинга и перистый, типчак, костер степной, тимофеевка степная, тонконог, мятлик узколистный, а также осока низкая.

Из бобовых обычны клевера горный, альпийский и др., люцерны серповидная и румынская, эспарцет, вязель разноцветный, лядвенец и астрагал эспарцетовидный.

Из разнотравья встречаются горицвет весенний, гиацинтик, полынок, таволга шестилепестная, тысячелистники обыкновенный и благородный, подмаренник настоящий, колокольчики сибирский и болонский, лапчатки серебристая и прямая, василек сумский, шалфей мутовчатый и др.

Местами встречаются заросли вишни степной, дерезы, или акации степной, ракитников русского и австрийского.

Склоны покрыты осоковыми, ковыльными, типчаковыми и разнотравными ассоциациями. Из разнотравных степей наибольшие площади занимают ковыльно-разнотравная, типчаково-ковыльно-разнотравная, разнотравно-типчаковая и осоково-разнотравная ассоциации.

Ассоциации состоят из двух-трех ярусов с высотой первого яруса 40-50 см и ниже. Вследствие неумеренного выпаса ярусность нарушается, видовой состав, проективное покрытие и обилие снижается. Даже в разнотравных ассоциациях видовое обилие уменьшилось до 20-25, что в два раза меньше обычного на склонах. На южных склонах оно падает до 13-15.

Степи - самые ценные естественные кормовые угодья. При рациональном использовании и уходе за ними урожайность сена хорошего кормового достоинства можно увеличить в два-три раза.

Кальцифильные сообщества размещены на меловых склонах, частью задернованных или разрушенных. Они также используются под выпас, и эродированные склоны с обнаженным мелом появились вследствие неумеренного выпаса. Большие площади меловые обнажения занимают по правому берегу Дона, а также по склонам балок южнее Дона.

Флора меловых склонов весьма своеобразна. Здесь произрастают такие редкие и реликтовые растения, как гароломник мохнатый, шиверекия подольская, минуарция, бурачок ленский, клаузия, истод сибирский, качим высочайший, чабрец, или тимьян меловой, иссоп меловой, оносма, овсяница меловая, ясменник розоватый, тонконог Талиева, астрагал бело-стебельный, дубровник беловойлочный, полынь солянковидная и др.

Здесь чаще формируются полукустарничковые сообщества: типчаково-чабрецовая (или тимьянниковая), полынково-чабрецовая, проломниково-чабрецовая, оносмовая, чабрецо-во-иссоповая и полынно-солянковидная. Видовое обилие ихколеблется от 8 до 13—15. Общее проективное покрытие достигает 40 (оносмовая ассоциация) - 60% (типчаково-чабрецовая ассоциация). Заросли полукустарничков носят более общие названия - тимьянников, иссопников, полынников. По постановлению Воронежского облисполкома от 21 января 1969 г. один из таких участков урочище «Крейда на Западне» объявлен заповедным. Его необходимо тщательно охранять. Выпас на нем скота должен быть запрещен.

Луга расположены в пойме правого берега Дона, для них характерна своя флора. Из осок особенно типична осока ранняя и острая. Из злаков обычны костер безостный, лисохвост луговой, пырей ползучий, мятлик луговой, тонконог; к увлажненным понижениям приурочены полевицы гигантская и ползучая, бекмания; к сухим возвышенным участкам — типчак, житняк гребневидный, мятлик узколистный и овсяница красная.

Из бобовых чаще встречаются клевера луговой, ползучий и средний, чина луговая, мышиный горошек и астрагал датский.

К разнотравью относятся короставник, полынок, эстрагон, подмаренник настоящий и северный, нивяник, зопник, кукушкин цвет, лютики едкий и ползучий (в понижениях).

На лугах имеются и лекарственные растения, например - валериана, алтей и тмин.

По мере увеличения выпаса усиливается роль пастбищных сорняков, таких, как порезник, пижма, конский щавель, борщевик, молочай полумохнатый, раковые шейки и др.

Важнейшими луговыми формациями, занимающими сравнительно большие площади, являются осоковые, костровые, лисохвостовые, полевичные, пырейные, мятликовые, тонконоговые и типчаковые. Они приурочены к разным участкам поймы. Занимая различные по увлажнению и почвам местообитания, эти формации характеризуются различными свойствами.

Для повышения урожайности и улучшения кормовых достоинств лугов необходим ряд соответствующих мероприятий. Уход за лугами должен быть дифференцированным. Например, высокотравные (костровые, пырейные, лисохвостовые и др.) формации следует отводить под сенокосы, а типчаковые, раннеосоковые - под выпас. Выпас нужно чередовать с сенокошением. Его лучше проводить загонным способом. Не следует пасти скот ранней весной и поздней осенью.

Необходимо применять расчистку лугов от кустарников и кочек, уничтожение крупностебельных сорняков, подсев трав, внесение удобрений, предоставлять «отдых» сильновыбитым лугам.

Растительность водоемов развита преимущественно на пойменных озерах. Наиболее часто здесь встречаются осоки пузырчатая и береговая, манники большой и плавающий, стрелолист, череда, клубнекамыш морской, сусак зонтичный, виды рогоза, кувшинка, кубышка, тростник, аир, камыш, горец земноводный, рдесты плавающий и блестящий; на поверхности воды плавают водокрас и разные виды ряски и др.

Как правило, названные растения растут на определенных глубинах, образуя полосы вдоль берегов. В этих полосах или поясах, формируются определенные растительные сообщества. Так, на берегах и отчасти в воде в составе первого пояса встречаются осоковые, сусаковые, клубнекамышовые, аировые и другие формации. В воде находится вторая полоса, состоящая из манниковой, камышовой и рогозовой формаций. Растения этих формаций поднимаются над водой. Глубже укореняются в грунте и располагают листья на воде формации следующего пояса - кувшинковая и кубышковая. Под воду опускается рдестовая формация из рдеста блестящего и других видов.

Зарастание иногда наблюдается и в прудах. Для предотвращения быстрого заиления и зарастания прудов склоны их должны быть облесены полосами из деревьев и кустарников шириной 20 - 30 м на расстоянии 40 - 50 м от воды. Территорию между лесными полосами и водой следует использовать под сенокосные угодья, запретив на них выпас.

Поля заняты преимущественно такими культурами, как рожь, озимая пшеница, овес, ячмень, кукуруза, горох, сорго, просо, подсолнечник и картофель.

Важнейшими их сорняками являются: из корнеотпрысковых многолетников—осоты розовый и полевой, молочай лозный, вьюнок полевой и молокан татарский; из корневищных - пырей ползучий; из однолетников - горчица полевая, лебеда белая, куриное просо, мышей сизый и зеленый и подсвекольник, или щирица, ромашка непахучая, живокость полевая и др.

### 1.3.5. Водные ресурсы

Изложить в следующей редакции:

Поверхностные воды. Гидрографическая сеть Селявинского сельского поселения включает крупное озеро Вязниковское, расположенное в юго-восточной части хутора Вязники, небольшие озера и пруды, а так же временные периодически действующие водотоки. По территории Селявного сельского поселения протекают  река Дон и река Тихая Сосна.

Дон в границах поселения представляет собой типичную равнинную реку с плавным продольным уклоном, среднее значение которого составляет около 0,00006. Его долина достаточно широкая - от 6 до 30 км.  Правый берег, преимущественно крутой и высокий, заросший различного рода кустарником, переходит в пойму, покрытую луговой растительностью.

Минимальный сток малых водотоков невысокий. Реки сельского поселения  питаются, во-первых, водами непостоянных горизонтов (да  и то частично) - харьковского и водоносного горизонта, связанного с песками полтавской серии, и, во-вторых, водами, приуроченными к мергелыно-меловой сенонской толще верхнего мела и турон-коньякских отложений. Из меловых отложений турона имеются постоянные выходы родников, расходы воды которых выше составляют 0,5 - 2,0 л/с. Более мощные источники встречаются в левобережном отвертке основной балки. От слияния ряда родников в отвертке образуется поток (ширина 0,5 - 2,0 м) с суммарным расходом воды 34 л/с. Основное  участие в подземном питании рек (до 97,3 % от меженного  стока) принимают грунтовые воды, приуроченные к мергельно-меловой толще верхнего мела, которые гидравлически связаны с рекой. Глубина  их залегания от поверхности на водоразделах — до 150 м. Удельный вес источников, относящихся к основному мергельно-меловому водоносному горизонту, в общем питании рек совсем невелик — около 2,7 % от стока межени.

Подземные воды.

В Селявинском сельском поселении широко распространены подземные воды различного возраста, генезиса и свойств, что обусловлено особенностями литолого-фациального состава пород и тектоники. Краткая характеристика подземных вод приводится по возрастным группам.

1. Воды докембрийских пород залегают в трещиноватой толще (до 3,0 м) коры выветривания, являющейся слабоводообильной (удельные дебиты – 0,011 л/с), местами безводной.

2. Воды девонских отложений, циркулирующие по порам и трещинам ястребовских песчаников и старооскольских известняков, имеют повсеместное распространение. Водоносная толща (около 3 м) подстилается водоупорными стаарооскольскими глинами и перекрывается пачкой глин щигровского горизонта. Дебиты вод в скважинах меняются от 0,007 до 0,8 л/с. По химическому составу они относятся к сульфатно-гидрокарбонатным натриево-кальциевым с минерализацией от 0,1 до 0,5 г/л.

3. В меловой толще выделяются два водоносных горизонта: нижний (апт-альб-сеноманский) и верхний (туроян-коньяк-сантонский), вскрытые по правобережью Дона скважинами, источниками и колодцами. Для нижнего единого мощного (от 3 до 30 м) водоносного горизонта водоупором являются девонские глины. Зеркало вод залегает на глубине 92 м и понижается в сторону Дона и его притоков, удельный дебит составляет 0,2 — 3,2 л/с. По химическому составу устанавливаются две гидрохимические зоны (гидрокарбонатная,и сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевые) с разной минерализацией. Первая зона приурочена к берегам р. Дон и его притоку Марки, минерализация ее уменьшается от водораздела к р. Дон от 0,5 до 0,1 г/л во второй зоне (приводораздельная часть правобережья) минерализация изменяется от 0,5 до 1,0 г/л, возрастая с глубиной залегания вод. Из микроэлементов в водах содержатся йода 10 мкг/л и фтора около 10 мкг/л.

Воды верхнего водоносного горизонта циркулируют в трещинах и пустотах карстующейся трещиноватой мергелисто-меловатой толщи. Мощность водоносного горизонта составляет 0-50 м. Глубина зелегания зеркала вод растет от р. Дон в сторону водораздела, достигая 60 метров. Удельный их дебит составляет 1,0-1,5 л/с. Воды представлены гидрокарбонатным кальциевым и гидрокарбонатным кальциево-натриевым типами с минерализацией от 0,5 до 0,8 г/л. Источник питания меловых вод – атмосферные осадки. Область питания располагается в местах выходов меловых пород на дневную поверхность. Разгрузка вод осуществляется за счет многочисленных источников на склонах долины Дона.

4. Воды палеогеновых отложений имеют глубину залегания зеркала от 0 до 20 метров, возрастающую  в  сторону  водоразделов. Дебиты вод не превышают 0,1  л/с, что обусловлено значительной дренированностью водоносного горизонта  и  пестротой литологического состава харьковских и полтавских слоев. Их водоупором  служат  киевские, местами меловые или девонские глины. В гидрохимическом  отношении воды являются пресными и в основном гидрокарбонатно-хлоридными. Их питание осуществляется атмосферными осадками и  поверхностными водами в период весеннего снеготаяния, а разгрузка в крупные овраги и реки Дон, Тихая Сосна и их притоки.

### 1.3.6. Полезные ископаемые

Изложить в следующей редакции:

На территории Селявинского сельского поселения, в юго-восточной части с. Селявное имеется месторождение  нерудных полезных ископаемых, а так же их проявлений: карбонатное сырье (мел). В сельском поселении  разведаны месторождения мела турон-коньякского возраста, пригодные для получения быстрогасящейся воздушной маломагнезиальной высокоэкзотермической извести. Мощность мела в них колеблется от 19 до 54 м при мощности вскрыши 1 – 5 м.

Крупенниковское месторождение мела находится на южной окраине с. Селявное, в 0,5 км к юго-западу от ж/д ст. Крупенниково. Запасы утверждены ТКЗ Протокол № 6 от 31.05.1974 г. в количестве 12972 тыс. тонн по категории А + В + С1, ЭКГ Протокол №1 (2005 год) по категории в количестве А + В + С1 в количестве 3872 тыс. тонн. Месторождение эксплуатируется ООО «Крупенниковский меловой карьер». Восточный фланг расположен восточнее с. Селявное и является продолжением Крупенниковского месторождения. Запасы утверждены ЭКЗ Протокол №4 (2005 год) по категории А + В + С1 в количестве 26188 тыс. тонн. Забаллансовые запасы в количестве 25954 тыс. тонн. Выдана лицензия ВРЖ 80089 ТЭ от 25.03.2015 г. с целью открытой разработки Крупенниковского месторождения мела. Недропользователь ООО «Крупенниковский меловой карьер». Срок действия лицензии – до 01.07.2025 г.

Частично разрабатывается и планируется под расширение.

С восточной стороны села Селявное находится АО «Эльдако». Завод построен в 2008 году. Продукция АО «Эльдако» - различные виды извести и мела. К разработке техпроцесса и проектированию оборудования была привлечена, в частности, немецкая компания IVA Industrie Beratung GmbH. Использование передовых технологий позволили получать высочайшее качество конечных продуктов - мела и извести. В последующие периоды на заводе были проведены обкатка линий, доработка технологии, обустройство территории.

Сырьевая база для производства извести и мела АО «Эльдако» - природный мел Крупенниковского мелового карьера, расположенного вблизи села Селявное Лискинского района Воронежской области. Лицензией на разработку месторождения обладает компания группы АО «Эльдако».

С целью решения проблемы обеспеченности сырьем АО «Эльдако» 01.08.2016 г. ООО «Курупенниковский меловой карьер» была получена лицензия ВРЖ 80157 ТЭ на разведку и добычу мела на участке недр «Крупенниковский-2», срок окончания 01.08.2041 г. Площадь участка -  844 716 м2. Объем запасов 26 млн.тонн + 26 млн.тонн забалансовые запасы.

## 1.4. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений, функциональное зонирование

Изложить в следующей редакции:

### 1.4.1 Существующая планировочная структура сельского поселения

Селявинское сельское поселение расположено в юго-западной части Лискинского муниципального района. Центром сельского поселения является с. Селявное. Так же на территории поселения расположены хутор Дивногорье, хутор Вязники и поселок тубсанатория «Дивногорье».

В северной и северо-западной части протекают река Дон и река Тихая Сосна, проходит железная дорога. Характерной чертой северной части сельского поселения является наличие реки Дон, что делает данную территорию привлекательной для отдыха  населения.

На территории  поселения располагается большое количество объектов культурного наследия. В западной части располагается музей-заповедник «Дивногорье».

Село Селявное

Административный центр сельского поселения располагается в селе Селявное, расположенном в северной части сельского поселения. В селе насчитывается 382 жилых дома, население - 756 человек.

Планировочная структура села Селявное определилась рельефом местности и направлением улиц в сочетании с окружающим природным ландшафтом. Связь села с сельскохозяйственными угодьями осуществляется по грунтовым дорогам. Уличная сеть регулярная и представлена улицами с двухсторонней застройкой. Плотность застройки низкая, есть свободные от застройки участки. Все объекты культурно-бытового обслуживания расположены на улицах Школьная и 9 Мая. В центре села Селявное находится Церковь Николая Чудотворца. Кроме того, имеются общеобразовательная школа, детский сад, библиотека, сельский дом культуры, ФАП, спортзал, стадион, АТС, почта, филиал Сбербанка и т.д.

Хутор Дивногорье

Хутор Дивногорье  располагается  в юго-западной  части Селявинского сельского поселения, в 8 км от центра сельского поселения. В хуторе насчитывается 196 домов, население -  262  человека.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами и расположена вдоль 4 улиц: Центральная, Мира, Луговая и Подгорная. Связь хутора с сельскохозяйственными угодьями осуществляется по грунтовым дорогам. Рядом  с хутором Дивногорье имеется вертолетная площадка.

В хуторе Дивногорье имеются: Дивногорский сельский клуб, архитектурно-исторический музей, ФАП, аптечный пункт, почта и т.д.

У хутора Дивногорье находится комплекс пещерных сооружений (пещера с иконой Сицилийской Божьей Матери).

Поселок тубсанатория «Дивногорье»

Поселок  тубсанатория  «Дивногорье» располагается в 3 км от административного центра поселения. В поселке проживает 10 человек.

Вся территория населенного пункта, занимаемая Дивногорским Успенским монастырем (номер кадастрового участка  36:14:051 00 01:0001 площадью 8,2 га), относится к категории  земель «Земли особо охраняемых территорий и объектов».

Хутор Вязники

Хутор Вязники  располагается в северо-восточной части Селявинского  сельского поселения, в 3 км от центра сельского поселения. В хуторе насчитывается  47 домов,  население - 29 человек.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами и расположена вдоль главной улицы (грунтовой) Вишневая.

### 1.4.2. Функциональное зонирование населенных пунктов

Функциональное зонирование территории населенных пунктов является одним из базовых элементов регулирования территориального развития Октябрьского сельского поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий функциональных зон. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в населенных пунктах Октябрьского сельского поселения.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории населенного пункта;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и определение их перспективной хозяйственной направленности

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Функциональное зонирование на уровне поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современного использования территории;

- концепции пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- градостроительных ограничений использования, определяемых аспектами природного и техногенного характера.

Функциональные зоны в существующих границах населенного пункта определяются по фактическому использованию.

Градостроительный кодекс РФ относит генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам:

1) жилым;

2) общественно-деловым;

3) производственным;

4) инженерных и транспортных инфраструктур;

5) рекреационным;

6) сельскохозяйственного использования;

7) специального назначения;

8) военных объектов;

9) иным территориальным зонам.

Территории сложившихся населенных пунктов Селявинского сельского поселения имеют четкое деление на развитые жилую, производственную, общественно-деловую зоны; существуют территории рекреационного озеленения, инженерно-транспортной инфраструктуры и территории сельскохозяйственного использования, зоны специального назначения.

Согласно ст. 85 Земельного кодекса РФ:

- земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам;

- земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

- в состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

- в состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

- зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.

Функциональное зонирование с. Селявное

Жилые зоны представлены индивидуальной жилой застройкой.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются администрация поселения, предприятия торговли, отделение связи, школа, дом культуры и т.д.

Рекреационная зона представлена неблагоустроенной озелененной территорией.

Функциональное зонирование х. Дивногорье

Жилые зоны представлены индивидуальной жилой застройкой.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловых зон располагаются предприятия торговли, отделение связи, дом культуры и т.д.

Зона специального назначения представлена территорией кладбища.

Функциональное зонирование х. Вязники

Жилые зоны представлены индивидуальной жилой застройкой.

Функциональное зонирование п. тубсанатория «Дивногорье»

На территории населенного пункта располагается Комплекс Успенского Дивногорского монастыря.

Зона специального назначения представлена территорией кладбища.

### 1.4.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке Генерального плана сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории. В проекте Генерального плана Октябрьского сельского поселения учитывались следующие планировочные ограничения:

- Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций;

- Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения;

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия;

- Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов;

- Охранные зоны охраняемых объектов.

### 1.4.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

Полоса отвода и санитарно-защитная зона железной дороги

Через территорию поселения проходит участок Юго-Восточной железной дороги «Лиски - Острогожск - Валуйки».

Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 Земельного кодекса РФ и Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения железнодорожных путей;

2) размещения, эксплуатации и реконструкции зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

3) установления полос отвода и охранных зон железных дорог.

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

В соответствии с ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог», железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси крайнего пути.

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода дороги и требующим доступа к ним.

В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м - для автомобильных дорог I  и  II категорий;

2) 50 м - для автомобильных дорог III  и  IV категорий;

3) 25 м - для автомобильных дорог V категории;

4) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 м - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

По территории Селявинского сельского поселения проходят следующие автодороги регионального  и межмуниципального значения: 20 ОП РЗ Н 17-14 Пухово – Селявное, 20 ОП РЗ Н 20-14 «Пухово – Селявное» - х. Дивногорье, 20 ОП РЗ Н 44-14 «Пухово – Селявное» - х. Дивногорье (монастырь), относящиеся к IV категории.

Охранные зоны магистральных газопроводов, газораспределительных сетей, нефтепродуктопроводов

Ширина охранных зон газопроводов принята в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992, «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000. Зона минимально допустимых расстояний от оси газопроводов высокого давления до жилых, общественных, административных и бытовых зданий принимается в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 (ред. от 23.11.1994 - действие документа распространено на магистральные аммиакопроводы постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61 с учетом дополнений, внесенных указанным документом) устанавливаются:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно- измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

По территории Селявинского сельского поселения проходит газопровод высокого, среднего и низкого давления. Магистральные трубопроводы на территории поселения отсутствуют.

Охранные зоны газопроводов и иных трубопроводов приведены в таблице.

Таблица 1. 2 Охранные зоны газопроводов и иных трубопроводов

| № п/п | Наименование | Показатели | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселковые газораспределительные сети высокого давления Ду=159 мм | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси | Пост. Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
|  |  | Ширина зоны минимального расстояния от оси трубопровода до жилых, общественных, административных и бытовых зданий 5-10 м | СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» |
| 2 | Внутрипоселковый газопровод среднего давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси | Правила охраны магистральных трубопроводов (Гостехнадзор России, от 22.04 1992 № 9, Серия 08, вып. 14, 2004 г.) |
| 3 | Внутрипоселковый газопровод низкого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси | Пост. Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |

Охранные зоны воздушных линий электропередач

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с постановлением от 24 февраля 2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:

ЛЭП 220 кВ - 25 м,

ЛЭП 110 кВ - 20 м,

ЛЭП 35кВ - 15 м,

ЛЭП 10 кВ - 10 м от проекции крайних проводов.

По территории Селявинского сельского поселения проходят ЛЭП 500 кВ, ЛЭП 35 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно постановлению от 9.06.1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Охранные зоны с особыми условиями использования устанавливаются для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

По территории Селявинского сельского поселения проходят линии связи.

### 1.4.3.2.Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных и утвержденных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

В таблице указаны основные предприятия Селявинского сельского поселения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду с учетом класса опасности и размера санитарно-защитных зон (СЗЗ) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Таблица 1. 3 Перечень предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

| № п/п | Местоположение | Собственное название | Вид деятельности | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селявинское сельское поселение | АО «Эльдако» | Обрабатывающее производство | III | 300 |
| 2 | Селявинское сельское поселение | ООО «Крупенниковский меловой карьер» | Добыча полезных ископаемых | III | 300 |
| 3 | Селявинское сельское поселение | ООО «ЭкоНиваАгро» | Сельское хозяйство | V, IV | 50, 100 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для каждого промышленного предприятия должны быть разработаны проекты санитарно-защитных зон. При строительстве новых, реконструкции или техническом перевооружении действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия по организации и благоустройству санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости.

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения

Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду - полигоны ТКО, свалки, кладбища, скотомогильники.

Кладбища

На территории Селявинского сельского поселения расположено 4 действующих кладбища. Эти объекты имеют V класс опасности, их санитарно-защитная зона составляет 50м.

Таблица 1. 4 Перечень кладбищ, находящихся на территории Селявинского сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт | Площадь, га | Действующее/ закрытое | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Селявное | 0,9 | действующее | V | 50 |
| 2 | х. Дивногорье | 0,6 | действующее | V | 50 |
| 3 | х. Вязники | 0,1 | действующее | V | 50 |
| 4 | п. тубсанатория «Дивногорье» (при монастыре) | 0,07 | действующее | V | 50 |

Свалки

На территории поселения отсутствуют свалки.

Скотомогильники

По данным, предоставленным Управлением ветеринарии Воронежской области, на территории Селявинского сельского поселения скотомогильники отсутствуют. В связи с отсутствием на территории поселения действующих скотомогильников утилизация трупов животных может производиться в действующих скотомогильниках с. Ермоловка, с. Щучье, с. Колыбелка Лискинского муниципального района.

### 1.4.3.3.Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница 1-го пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница 2-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница 3-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Селявинского сельского поселения по данным паспорта поселения имеются артезианские скважины.

### 1.4.3.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. Реки Дон, Тихая Сосна являются поверхностными водными объектами общего пользования на территории Селявинского сельского поселения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

Береговая полоса

Согласно п. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ береговой полосой является полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования и предназначается для общего пользования.

Ширина береговой полосы

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования протяженностью более 10 км составляет 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья менее 10 км, составляет 5 м.

В соответствии с п. 8 ст. 6 Водного кодекса РФ каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Согласно п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта).

Согласно п.15 и п.17 статьи 65 Водного кодекса РФ существуют ограничения на хозяйственную и иную деятельность в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ширина водоохранной зоны

В соответствии с п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы

В соответствии с п. 11 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 м для обратного или нулевого уклона;

- 40 м для уклона до трех градусов;

- 50 м для уклона три и более градуса.

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Размеры прибрежных защитных полос и водоохранных зон, установленных на территории Селявинского  сельского поселения, представлены в таблице.

Таблица 1. 5 Размеры прибрежных защитных полос и водоохранных зон, установленных на территории Селявинского сельского поселения

| Название водного объекта | Полная длина, км | Размер береговой полосы, м | Размер прибрежной защитной полосы, м | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дон | 1870 | 20 | 50 | 200 |
| Тихая Сосна | 161 | 20 | 50 | 200 |

На территории сельского поселения пруды рассматриваются как составная часть земельных участков, на которых они расположены. Для таких водоемов водоохранных зон не предусмотрено.

В соответствии со ст. 27 Водного кодекса РФ к мероприятиям в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования относится:

- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

- осуществление мер по охране таких водных объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления в области водных отношений, кроме полномочий собственника, относится установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд; предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

### 1.4.3.5 Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Согласно Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, на территории, сопряженной с объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в его исторической среде может быть установлена одна или несколько зон охраны:

- охранная зона;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществляется физическими или юридическими лицами на основе материалов историко-архитектурных, историко-градостроительных и архивных исследований, а также с использованием данных государственного кадастра недвижимости при их наличии.

Согласно статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объектами историко-культурной экспертизы являются:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Согласно статье 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и в границах которых запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, захоронений, расположенных в границах памятников, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника.

Согласно статье 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

- проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения требований по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

- строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

На территории поселения располагаются объекты культурного наследия федерального  и регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия.

### 1.4.3.6. Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, ограничивающими градостроительное освоение территории.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности.

На территориях, подверженных затоплению речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление) запрещаются.

В Селявинском сельском поселении в соответствии паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России  данные о зоне затопления паводком 1% обеспеченности  отсутствуют.

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, эрозионные процессы и т.д.), которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

На территории поселения развита овражно-балочная эрозия, возможно развитие просадочных явлений.

Заболоченные территории

Заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В Селявинском сельском поселении заболоченные территории отсутствуют.

Нарушенные территории. Территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Нарушенные территории на территории поселения отсутствуют.

### 1.4.3.7.Охранные зоны охраняемых объектов

Охраняемые объекты на территории поселения отсутствуют. Локальные ограничения, создаваемые отдельными объектами, отсутствуют.

## 1.5. Объекты историко-культурного наследия и особо охраняемые природные территории

Изложить в следующей редакции:

### 1.5.1.Объекты историко-культурного наследия

На территории Селявинского сельского поселения расположены объекты историко-культурного наследия.

Таблица 1. 6 Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных в границах территории Селявинского сельского поселения (по состоянию на 26.12.2018). Здания и сооружения

| № п/п | Наименование | Датировка | - Местонахождение | - Основание включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пещерный комплекс в Больших Дивах | 1831 г. | северо-западнее х. Дивногорье | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 13.02.2017 № 71-01-07/50 |

Таблица 1. 7 Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных в границах территории Селявинского сельского поселения (по состоянию на 26.12.2018). Объекты археологического наследия

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Основание включения в перечень. Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Маяцкий археологический комплекс памятников: селище, могильник грунтовый | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение «Голая балка 3» | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение «Голая балка 4» | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение «Голая балка 5» | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение «Голая балка 6» | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Одиночный курган у хутора гончаров Маяцкого археологического комплекса | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Верхнепалеолитическая стоянка Дивногорье 1 | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Верхнепалеолитическая стоянка Дивногорье 2 | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Верхнепалеолитическая стоянка Дивногорье 9, место гибели древних лошадей | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 2 у с. Селявное | с. Селявное | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 3 у с. Селявное | с. Селявное | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курган 1 у х. Дивногорье | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курган 2 у х. Дивногорье | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Стоянка Тихая Сосна 1 | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Стоянка Тихая Сосна 2 | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Стоянка 1 у с. Вязники | х. Вязники | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Одиночный курган у Копанищенского мелового карьера | х. Дивногорье | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение Вязники 2 | х. Вязники | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 24.12.2015 № 71-01-05/137 |
|  | Поселение Вязники 3 | х. Вязники | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 24.12.2015 № 71-01-05/137 |
|  | Одиночный курган у х. Вязники | х. Вязники | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 24.12.2015 № 71-01-05/137 |
|  | Курганный могильник у урочища Толстое (хут. Дивногорье) | х. Дивногорье | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 01.12.2015 № 71-01-05/120 |
|  | Стоянка «Устье Сосны» | х. Дивногорье | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 01.12.2015 № 71-01-05/120 |
|  | Поселение 9 у с. Селявное в Лискинском районе | с. Селявное | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 04.08.2017 № 71-01-07/189 |
|  | Поселение 10 у с. Селявное в Лискинском районе | с. Селявное | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 04.08.2017 № 71-01-07/189 |
|  | Поселение Селявное 1 | с. Селявное | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 12.03.2018 № 71-01-07/50 |
|  | Поселение Селявное 2 | с. Селявное | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 12.03.2018 № 71-01-07/50 |
|  | Поселение Селявное 3 | с. Селявное | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 12.03.2018 № 71-01-07/50 |
|  | Поселение Селявное 4 | с. Селявное | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 12.03.2018 № 71-01-07/50 |
|  | Курганная группа 2 у археологического парка | х. Дивногорье | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 12.03.2018 № 71-01-07/50 |
|  | Поселение Голая Балка 8 | х. Дивногорье | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 12.03.2018 № 71-01-07/50 |
|  | Одиночный курган у с. Селявное Лискинского района | с. Селявное | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 19.12.2018 № 71-01-07/287 |
|  | Курганная группа 1 у археологического парка | х. Дивногорье | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 19.12.2018 № 71-01-07/287 |

Таблица 1. 8 Перечень объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в границах территории Селявинского сельского поселения

| № на схеме | Наименование объекта культурного наследия | Датировка |  | Местоположение (адрес) | Реквизиты правового акта | категория значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маяцкое городище | VIII-X вв. | К северу от х. Дивногорье, на правом берегу р. Тихая Сосна |  | Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 | Федеральный |
| 3 | Селявинская курганная группа | не ясна | 1 км юго-восточнее с. Селявное |  | Постановление администрации Воронежской области № 510 от 18.04.1994 г. | Федеральный |

Таблица 1. 9 Список объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в границах территории Селявинского сельского поселения

| № пп | Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Местоположение | Реквизиты правового акта | категория значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс Успенского Дивногорского монастыря: а) Церковь Иоанна Предтечи (пещерная) б) Церковь Успения в) Церковь Сицилийской иконы Божией Матери г) Надвратная колокольня д) Корпуса келий (4 здания) е) Ограда ж) Службы | сер. XVII – нач. ХХ в. | п.тубсанатория «Дивногорье» | Решение Исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 21.04. 1983 г. № 246, Постановление администрации Воронежской области № 510 от 18.04.1994 г. | Региональный |
|  | Селявнинский пещерный комплекс (пещера «Дивногорская 3 (с отдельными входами)»; пещера «Дивногорская 4 (пещера Ульяны)») |  | Селявинское сельское поселение | Приказ УО ОКН Воронежской обл. от 12.04.2018 № 71-01-07/77 «О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Селявнинский пещерный комплекс (пещера «Дивногорская 3 (с отдельными входами)»; пещера «Дивногорская 4 (пещера Ульяны)»)» | Региональный |
|  | Церковь Николая Чудотворца | 1886 г. | с. Селявное | Постановление администрации Воронежской обл. от 18.04.1994 № 510 (ред. от 23.01.2018) «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области»; Постановление администрации Воронежской обл. от 14.08.1995 № 850 (ред. от 23.01.2018) «О порядке управления зданиями - памятниками истории и архитектуры в Воронежской области» | Региональный |
|  | Братская могила № 170 | 1942 - 43 г. | с. Селявное |  | Региональный |

Согласно приказу Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» объекты археологии не подлежат графическому отображению.

Братская могила  № 170. Война в Селявное пришла летом 1942 г. 7 июля 1942 г. немцы разбомбили мост в Лисках и станцию Крупенниково, где было большое скопление горючего и боеприпасов. Разрушили всё. Погибло 28 взрослых и 35 детей, были уничтожены две улицы:  Пристанционная и Ключка. 12 июля 1942 г. село было оккупировано, немцы в него вошли без боя. 17 января 1943г. 129-я стрелковая бригада прошла через Селявное и хутор Дивногорье.

В 1946 году решением Совета и граждан села был поставлен временный памятник – обелиск погибшим воинам, защищавших село. Выбрали лучшее место и торжественно перенесли останки воинов. Уже через 2 года сделали новый  обелиск. В 1965 году останки воинов перенесли на новое место в  центр площади села и поставили памятник. Он был поставлен на  средства жителей села.

Комплекс пещерных сооружений (середина XIX в.) находится в селе Селявное. Расположен в окрестностях села, являвшегося в XVII в. слободой Дивногорского Успенского монастыря. Комплекс находится в меловой гряде, обрывающейся к Дону. Вход в пещеры - едва приметное отверстие в округлых скальных выступах на высоте 50 м над рекой.

Возникновение комплекса относится к 1851 г., когда, повинуясь религиозному чувству, начал копать пещеру в меловой горе крестьянин слободы Щучье П.П. Курбатов. Через два года к нему присоединился государственный крестьянин Бирюченского уезда Н.М. Шатов. В 1856 г по настоянию иноков Дивногорского монастыря, находившегося рядом, местные власти запретили продолжение пещерокопательства. Однако уже сооруженный пещерный комплекс был признан ими устроенным «весьма благоразумно» и принят под надзор монастыря с зачислением пещерокопателей в состав братии.

Пещерокопатели пытались повторить композицию пещерных комплексов малых и Больших Дивов. Подземные сооружения близ с. Селявное в плане представляют собой веерное полукружие, в середине которого заключается молельня. От нее в сторону отходят довольно длинные пещерные ходы. У самого входа устроена келья. Меловая стена отделяет ее от молельни. Через небольшое окошко с коробовой перемычкой в келью проникает свет. Подоконник переходит в подобие каменной прямоугольной скамьи. Над ней вырублен выступ для икон. На другом выступе - очаг.

Церковь Николая Чудотворца согласно постановлению Администрации Воронежской обл. от 18.04.1994 № 510 (ред. от 23.01.2018) «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области» является объектом исторического и культурного наследия областного значения.

Архиепископ Дмитрий (Самбикин) в документах середины 1880-х годов отмечал: «Церковь в слободе Селявной, Острогожскаго уезда, деревянная на каменном фундаменте, построена в 1835 году, в настоящее время начата постройкою каменная церковь. Один штат. Земли 49½ десятин пахатной. Прихожан 600 душ. Жители этой слободы некогда принадлежали к Дивногорскому монастырю».

«Село Селявное населено было в XVII веке и, по догадкам митрополита Евгения, ранее города Острогожска, основаннаго в 1652. Жители Селявнаго считались крестьянами Успенскаго Дивногорскаго монастыря и, за неимением своей приходской церкви, ходили для Богослужения и исправления треб в монастырский Никольский храм, существование котораго, как видно из антиминса, относится к 1640 году. До 1764 г. в Селявном было до ста хат, а жителей до 400. В 1786 году Дивногорский монастырь был упразднен, а его церкви обращены в приходския для жителей слободы Селявная. Приведено это было в исполнение в 1788 г. В 1824 году, по прошению Острогожских и Коротоякских жителей, Дивногорский монастырь был возстановлен, но церковь (Владимирская) оставлена приходскою и таковою она оставалась до 1840 года, до времени устройства церкви в слободе Селявной».

В 1886 году началось строительство новой каменной церкви и в 1893 году храм был освящен. Дворов в приходе в это время насчитывалось 206, в них проживало 1746 человек.

Во время Великой Отечественной войны храм был сильно разрушен, в советское время там была фабрика игрушек.

Дивногорский Успенский Мужской Монастырь (ранее XII в., середина XVII - начало XX в.) расположен в живописном месте на правом берегу Дона выше впадения в него р. Тихая Сосна. Красоту и своеобразие местности придают находящиеся здесь на береговом кряже две группы меловых столбов, которые называют Малыми и Большими Дивами (расстояние между ними - 2 км). Раньше их было более 20, но многие наполовину снижены или разрушены во время строительства и эксплуатации железной дороги в конце XIX в. Сейчас полностью сохранили внешний вид четыре столба.

В толще меловых столбов и окружающих холмов имеются подземные ходы и пещеры. Часть их вырублена иноками ранее периода существования здесь монастыря. Монастырь находится на береговой террасе, ограниченной горами с юга, запада и востока, а с северной стороны крутым откосом, обращенный к пойме Дона.

Согласно источникам, в 1653 г. сюда было послано более 80 человек из Коротояка и Острогожска для строительства наземных сооружений монастыря и укреплений от набегов татар. Территория была обнесена деревянной стеной, сооружены кельи и первая наземная деревянная церковь Николая Чудотворца. После пожара, уничтожившего ее, в 1658 г. на этом месте выстроили новую каменную церковь, которую освятили во имя Успения Божией Матери. Церковь Успения Божией Матери в пещере реконструировали и вновь освятили в 1693 г. во имя Иоанна Предтечи.

После революции монастырь не был официально упразднен, но жизнь в нем замерла. Позже в его помещениях разместился туберкулезный санаторий. В советский период комплекс наземных построек подвергся значительным изменениям и разрушениям. Пещерные подземные сооружения, находившиеся в руинированном и аварийном состоянии, ныне реставрируются. Вход в них закрыт.

Комплекс Пещерной Церкви Иоанна Предтечи с системой ходов - находится в меловом береговом кряже Малых Дивов на высоте 40 м над основными наземными сооружениями монастыря. В XIX в. над входом в храм на выступающей меловой скале была установлена шаровидная главка с крестом. Ныне она утрачена. Фасад пещерной церкви представляет собой скалу, облицованную меловыми блоками. Эту плоскость по трем осям прорезают в два яруса широкие арочные проемы правильной формы. Внутренний вид пещерного комплекса в основном сформировался во 2-й половине XVII в., облицовка выполнена в XIX в.

За широким входом внутрь церкви расположен высокий нартекс, который отделяют от основной части храма два рямоугольных столба. Из двух притворов нартекса с северной и южной стороны открываются входы и коридоры (ходы), вырубленные в меловой горе. В южном торце начинается коридор, огибающий всю пещерную церковь. Северный торец переходит в небольшое прямоугольное помещение с меловой скамьей, высеченной у дальней стены.

Главное помещение пещерного храма удлинено по продольной оси и опирается на четыре столба (северная пара столбов обрушена). В северной стене высоко над полом начинается крупная арочная ниша. На среднем участке этой же стены имеются два проема, которые ведут к изогнутому ходу, соединяющему храм с группой келий, с огибающим весь храм коридором, а также с внутренним спуском, ведущим к берегу Дона. В восточной части храма его пространство расширяется благодаря вырубленным в стене двум клиросам под коробовыми сводами, отделенным меловыми парапетами. Южный клирос имеет выход в коридор, огибающий храм. Восточная стена перед клиросами прорезанная киотами, переходит в алтарную преграду, перед которой стоял раньше иконостас с медными царскими вратами. (Медные иконостасы были и в Киево-Печерских церквах.)

Комплекс Пещерной Церкви Иконы Сицилийской Божией матери с системой ходов.

Церковь находится в меловом столпе Больших Дивов в 2 км от территории Дивногорского монастыря на правом берегу р. Тихая Сосна, при ее впадении в р. Дон.

По преданию церковь в столпе вырублена основателями и первыми иноками Дивногорского монастыря, которые принесли сюда для богослужения икону Сицилийской Божией Матери. Икона была укреплена снаружи над входом в пещерную церковь. Возможно, монахи, приспособили природную пещеру.

В 1856 г. пещерная церковь, посвященная ранее иконе Владимирской Божией Матери, была передана в ведение Дивногорского монастыря, в 1862 г. вновь освящена во имя Сицилийской Божией Матери, в 1903 г. реконструирована и еще раз освящена.

Церковь в Больших Дивах в комплексе с кельей и огибающим коридором имеет много общего в композиции с комплексом при храме  Иоанна Предтечи в Малых Дивах. По формам и характеру обработки поверхности меловых стен она производит впечатление более позднего сооружения. В отличии от Церкви   Иоанна Предтечи фасад  церкви Сицилийской Божией матери при входе внутрь мелового столба не делится на ярусы. Вход декорирован гораздо выразительнее: вертикальная ось фасада завершпалась крестом на вершине столба, над входной аркой было лежачее окно с фигурной решеткой и киотом в барочном оформлении.

Комплекс наземных сооружений Дивногорского монастыря.

Также подвергся значительным изменениям. Однако по многочисленным источникам и фотографиям конца XIX- начала XX в. можно получить представление о его облике. Постройки XVII в. были деревянными (соборная церковь Успения Божией Матери с приделом Николая Чудотворца, освященная в 1659 г., просуществовала до 1750 г.). Каменное строительство началось в середине XVIII в.: новая церковь Успения Божией Матери - 1751 г., трапезная церковь иконы Владимирской Божией Матери - 1758 г., надвратная колокольня с западным корпусом монашеских келий, а также восточный флигель для келий - 1780 г.

В 1860-1880-х гг. закончилось формирование монастыря Успенская церковь, пришедшая в ветхость, была разрушена. На ее месте в 1885 г. возвели новый соборный храм. Выстроены были также двухэтажный гостиничный корпус, несколько корпусов келий, хозяйственные строения. Трапезная церковь Владимирской Божией Матери, позднее - Сицилийской Божией Матери, была соединена переходом с западным корпусом келий, в результате чего в конце XIX в. образовался единый Г-образный корпус, ограничивающий монастырь с запада и севера.

Историко–градостроительный анализ развития сельского поселения и населенных пунктов на территории Селявинского сельского поселения  показал следующее:

1. Селявинское сельское поселение обладает комплексным историко-культурным потенциалом, расположено в окружении выразительного ландшафта и имеет высокий туристско-рекреационный потенциал.

2. В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования.

Полномочия по охране объектов культурного наследия законодательством возложены на правительство Воронежской области. Территории памятников и их охранные зоны в установленном порядке не разработаны и не утверждены. Необходимо разработать вышеуказанные зоны.

Для включения территорий, занимаемых памятниками археологии, в категорию земель особо охраняемых природных территорий, для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории Селявинского сельского поселения требуется утвердить границы их территорий, охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами.

### 1.5.2. Особо охраняемые природные территории

Согласно постановлению администрации Воронежской области от 28.05.1998 № 500 (ред. от 21.02.2018) «О памятниках природы на территории Воронежской области» на территории поселения имеются памятнки природы.

Таблица 1. 10 Перечень памятников природы, расположенных на территории Селявинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Площадь, га | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маяцкое городище | Урочище «Маяцкое» в районе д/о «Дивногорье» | 6,5 | Постановление администрации Воронежской области от 28.05.1998 № 500 (ред. от 21.02.2018) «О памятниках природы на территории Воронежской области» |
| 2 | Дивы | Меловые столбы-останцы «Дивы» | 14,0 |  |

Маяцкое городище  находится на правобережье р. Дон на северной окраине х. Дивногорье и занимает площадь 5 га. Границы образуют с одной стороны железнодорожное полотно, с другой - лесная полоса.

Знаменито это местого меловыми столбами - Дивами. Кроме Малых Див здесь расположены остатки Маяцкого городища салтово-маяцкой культуры. На крутых меловых склонах произрастают тимьянники с участием дубровника беловойлочного, тимьяна мелового, на меловых обнажениях произрастают эндемичные: тонконог Талиева, овсяница меловая; встречается клаусия солнцелюбивая, на степных участках - ковыль перистый, прострел луговой, барвинок травянистый. На более пологих склонах встречаются ломонос цельнолистный, ветренница лесная, катран татарский, адонис весенний, касатик низкий. Из редких насекомых - дыбка степная, сколия гигантская, шмель большой степной, пиренейская голубянка.

Меловые столбы-останцы «Дивы» расположены в окрестности х. Дивногорье, в месте впадения реки Тихая Сосна в Дон и занимают площадь 5 га.

Дивы - меловые столбы-останцы высотой 5-7 м - уникальные ландшафтные образования на крутых долинных и балочных склонах. Памятник природы расположен на территории государственного природного историко-археологического музея-заповедника «Дивногорье». В геоморфологическом отношении территория заповедника состоит из двух основных элементов рельефа: речной долины, расположенной в районе слияния Тихой Сосны и Дона, и междуречного плато. Основной почвообразующей породой служит мел. Территория заповедника включает различные ценозы, в связи с чем флора и фауна заповедника неоднородна. Преобладают виды, связанные в своем распространении со степными и пустынно-степными районами Евразии. Самобытность флоре придают эндемичные виды, а их на территории отмечено 12. В окрестностях х. Дивногорье выделяются две большие группы - Малые Дивы и Большие Дивы. Первые расположились на крутом склоне балки, открывающейся своим устьем в сторону Дона, а вторые - на долинном склоне, неподалеку от впадения в Дон Тихой Сосны.

Границы памятников природы «Маяцкое городище» площадью 6,5 га и «Дивы» площадью 14 га, режимы  их  охраны утверждены  постановлением правительства Воронежской области от 25.03.2013 № 222 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения».

Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» создан в 1991 году на основании Решения Иполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 9.07.1991 № 346.

В 1998 году постановлением администрации Воронежской области от 15.06.1998 № 705 «Об образовании охранной зоны Природного, архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье», были утверждены границы земель историко-культурного и природоохранного назначения музея-заповедника с особым режимом содержания, без их изъятия у землепользователей.

В 2012 году постановлением правительства Воронежской области от 1.06.2012 № 487 «О переводе земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов в Лискинском муниципальном районе» земельный участок площадью 8 200 000 кв.м переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для размещения природно-культурного комплекса музея-заповедника.

Постановлением администрации Лискинского муниципального района Воронежской области от 10.08.2012 № 1678 «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование был предоставлен участок площадью 8 200 000 кв.м для размещения природно-культурного комплекса музея-заповедника «Дивногорье».

В 2013 году  постановлением правительства Воронежской области от 20.05.2013 № 426 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Природно-культурный комплекс «Дивногорье» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» был придан статус объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Природно-культурный комплекс «Дивногорье».

Приказом департамента культуры и архивного дела Воронежской области  от 30.07.2013  № 543-ОД «Об утверждении границ территории, характера использования, ограничений на использование и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательного места «Природно-культурный комплекс «Дивногорье» утверждены границы и  характер использования территории объекта культурного наследия  регионального значения достопримечательного места «Природно-культурный комплекс «Дивногорье».

Приказом департамента культуры и архивного дела Воронежской области от 08.08.2013 № 567-ОД «Об утверждении Предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Природно-культурный комплекс «Дивногорье» утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Природно-культурный комплекс «Дивногорье».

Постановлением правительства Воронежской области от 25.12.2013  № 1153 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Природно-культурный комплекс «Дивногорье», режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» утверждены границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Природно-культурный комплекс «Дивногорье».

Рисунок 1. 2 Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Природно-культурный комплекс «Дивногорье»

Рисунок 1. 3 Сводная схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Природно-культурный комплекс «Дивногорье»

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29.02.2016 № 484 «Об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения «Природно-культурный комплекс «Дивногорье» (Воронежская область)» категория историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения была изменена на категорию историко-культурного значения объекта культурного наследия федерального значения.

Постановлением правительства Воронежской области от 22.12.2017 № 1066 «О создании государственного природного заказника областного значения «Дивногорье» (вместе с «Положением о государственном природном заказнике областного значения «Дивногорье») на территории Лискинского и Острогожского муниципальных районов Воронежской области создан государственный природный заказник областного значения «Дивногорье», а занятая им территория площадью 3398,87 га объявлена особо охраняемой природной территорией областного значения (без изъятия земельного участка у собственников, землепользователей, землевладельцев).

## 1.6. Экономическая база развития сельского поселения

Изложить в следующей редакции:

Экономическую основу Селявного сельского поселения составляют обрабатывающие предприятия и хозяйства населения, производящие сельскохозяйственную продукцию.

Целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надёжных источников финансирования.

Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении – это необходимое условие жизнеспособности и воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития.

На территории сельского поселения расположено АО «Эльдако» (добыча мела). Основным налогоплательщикам является сельскохозяйственное предприятие ООО «ЭкоНиваАгро».

Таблица 1. 11 Основные предприятия и организации Селявинского сельского поселения

| № п/п | Местоположение | Собственное название | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Селявное | АО «Эльдако» | Обрабатывающее производство |
| 2 | с. Селявное | ООО «ЭкоНиваАгро» | Сельское хозяйство |
| 3 | с. Селявное | ООО «Крупенниковский меловой карьер» | Добыча полезных ископаемых |

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики Селявинского сельского поселения. Климатические условия территории поселения позволяют заниматься выращиванием различных сельскохозяйственных культур.

Земельные ресурсы в сельском хозяйстве имеют главное значение. Земля является предметом и средством производства в сельском хозяйстве, а также ресурсом, который позволяет получать материальные блага благодаря своим специфическим особенностям. Земля нуждается в обработке и при рациональном и эффективном землеведении позволяет получать высокие урожаи, выращивать различные культуры и животных.

Таблица 1. 12 Структура земель сельскохозяйственного назначения

| Земли сельскохозяйственного назначения | Площадь, га |
| --- | --- |
| пашня | 2878 |
| сенокосы | 54 |
| пастбища | 1790 |
| многолетние насаждения | 120 |

Рисунок 1. 4 Структура земельных ресурсов в Селявинском сельском поселении

Анализ бюджета поселения

Главной задачей бюджетного процесса в поселении является выполнение доходной части бюджета, так как без этого невозможно развитие территории поселения. Основной статьей собственных доходов бюджета поселения являются налоговые поступления.

Таблица 1. 13 Налоговые поступления в бюджет Селявинского сельского поселения по видам налогов

| Показатели | 2017 г. |
| --- | --- |
| Налог на имущество физических лиц, тыс. руб. | 84,96 |
| Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. | 330,8 |
| Земельный налог, тыс. руб. | 5364,5 |

Наибольшие доходы в бюджет поселения получены за счёт земельного налога.

Рисунок 1. 5 Показатели базы местных налогов

Вывод

Проведенный анализ бюджетного процесса Селявинского сельского поселения показал, что существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселения по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для Селявинского сельского поселения является актуальным решение множества задач: повышение социально-экономического развития территории, усиление контроля за оформлением земельных участков в собственность, регулярное и своевременное обновление сведений, необходимых для начисления местных налогов, проведение работы по легализации заработной платы, применение мер административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам, активизация работы по выявлению собственников земельных участков и недвижимого имущества по привлечению их к налогообложению в установленном законом порядке, оптимизация налоговых ставок  по местным налогам, улучшение работы с налоговыми органами, осуществление мониторинга за поступлением, своевременной и полной уплатой налогов, подлежащих зачислению в местный бюджет.

Сложившаяся экономическая ситуация в Селявинском сельском поселении требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Одной из немаловажных проблем является привлечение населения в сельскую местность, для этого необходимо создание оптимальных условий жизни, в том числе и обеспечение рабочими местами.

## 1.7. Население

Изложить в следующей редакции:

Демографическая структура и состав населения являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на развитие территории поселения и определяющими трудовой потенциал той или иной территории.

Согласно данным паспорта сельского поселения по состоянию на 1 января 2018 г. и данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области по состоянию на 1 января 2018 г. численность населения Селявинского сельского поселения составила 1057 человек.

Таблица 1. 14 Основные показатели движения населения

| Показатели | 2017 г. |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 1057 |
| Родилось, чел | 12 |
| Умерло, чел. | 17 |
| Естественный прирост населения прирост (+), убыль (-) населения, чел. | -5 |
| Прибыло, чел. | 41 |
| Выбыло, чел. | 41 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. | 0 |
| Общий прирост (убыль) населения, чел. | -5 |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 11,4 |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 16 |

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении является непростой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции (высокие показатели смертности при низких показателях рождаемости).

Смертность в поселении в 2017 году превышает рождаемость в 1,4 раза.

Срединный условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в Селявинском сельском поселении в 2017 году составил 0,7 при пороговых значениях 1,0-1,3. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является неблагополучной для дальнейшего развития территории.

Рисунок 1. 6 Естественное движение населения

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование половозрастной структуры.

Рисунок 1. 7 Механическое движение населения

Миграционные процессы в Селявинском сельском поселении в 2017 году характеризуются миграционной убылью.

Анализ естественного и механического движения населения за 2017 год свидетельствует о том, что в Селявинском сельском поселении сложилась неблагоприятная  ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Основным фактором сокращения численности населения сельского поселения является его естественная убыль, вызванная превышением смертности над рождаемостью, что говорит о демографическом кризисе.

Таблица 1. 15 Возрастная структура населения Селявинского сельского поселения

| Показатели | 2017 г. | % |
| --- | --- | --- |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел. | 176 | 17 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего чел. | 591 | 56 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего чел. | 290 | 27 |

Рисунок 1. 8 Возрастная структура населения

Основная часть населения в 2017 году – это лица трудоспособного возраста.

Численность населения старше трудоспособного возраста в Селявинском сельском поселении в 2017 году составила 27%, и это высокий показатель, учитывая небольшую долю численности населения моложе трудоспособного возраста (17%), можно сделать вывод, что в дальнейшем численность населения старших возрастов будет только увеличиваться.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В настоящее время в Селявинском сельском  поселении на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 833 лица нетрудоспособного возраста. Высокая демографическая нагрузка это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Таким образом, демографические процессы, сложившиеся в поселении в сочетании с высокой численностью людей старших возрастов сделали процесс демографического старения населения поселения практически необратимым.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Таблица 1. 16 Занятость трудоспособного населения Селявинского поселения по видам экономической деятельности

| Виды занятости | 2017 г. |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство | 35 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 4 |
| Образование | 32 |
| Здравоохранение, социальные услуги | 31 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств, бытовых изделий | 109 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 51 |
| Производство и рпспределение электроэнергии, газа и воды | 2 |
| Транспорт и связь | 59 |
| Обрабатывающие производства | 78 |
| Строительство | 73 |
| Добыча полезных ископаемых | 40 |
| Финансовая деятельность | 2 |

Основными виды занятости на территории Селявинского сельского поселения являются сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства и др.

Рисунок 1. 9 Занятость по видам экономической деятельности

Вывод

Проведенный анализ демографической ситуации в Селявинском сельском поселении показывает, что территория находится в стадии депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства населения. Об этом говорят высокие показатели смертности, низкие показатели рождаемости. Так же, необходимо отметить высокую демографическую нагрузку, старение населения, что говорит о регрессивном типе возрастной структуры.

Учитывая эти особенности, единственным инструментом стабилизации численности населения и возрастной его структуры является увеличение миграционного прироста. При этом, учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и миграционную подвижность, привлечение и сохранение на территории сельского  поселения молодых поколений сможет только способствовать некоторому сохранению трудовых ресурсов и возобновлению демографического потенциала на отдаленную перспективу. Так же для улучшения демографической ситуации в Селявинском сельском поселении необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства.

Для увеличения численности  населения в сельских населенных пунктах необходимо повышение доступности жилья; обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям; повышение доступности и качества дошкольного и общего образования; расширение сферы услуг в поселении.

Необходима организация временного трудоустройства безработных граждан, содействие самозанятости безработных граждан, поддержание развитого личного подсобного хозяйства

## 1.8. Жилищный фонд

Изложить в следующей редакции:

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Общая площадь жилищного фонда в Селявинском сельском поселении  по состоянию на 1 января 2018 г. составила  38,213 тыс.м2, в том числе жилищного фонда, находящегося в частной собственности – 37,969 тыс.м2, в муниципальной собственности – 0,244 тыс.м2. Кроме того, в сельском поселении насчитывается 625 домовладений (квартир).

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Воронежской области расчетный показатель жилищной обеспеченности для нового строительства устанавливается 30 м2/чел. общей площади жилого помещения.

Общая численность населения по состоянию на 1 января 2018 г. составила 1057 человек. Соответственно на одного жителя в среднем приходится 36 м2.

Таблица 1. 17 Наличие жилищного фонда

| Наименование населенного пункта | Наличие жилищного фонда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, всего, кв. м | в том числе в собственности |  |  |
|  |  | частной | государственной | муниципальной |
| Всего по поселению | 38213,5 | 37969,1 | - | 244,4 |

Общая площадь приусадебных участков в среднем составляет 0,111 тыс. га. Жилая застройка на территории населенных пунктов сельского поселения представлена одноэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками в размере от 6 до 50 соток.

Жилищный фонд на территории поселения не полностью обеспечен водопроводом, водоотведением, газоснабжением. Общая площадь жилых помещений, обеспеченных водопроводом составляет 192,800 тыс.м2; водоотведением – 190,800 тыс.м2; ваннами (душем) – 62,500 тыс.м2; сетевым газом – 155,602 тыс.м2.

Таблица 1. 18 Благоустройство жилищного фонда

| Наименование показателей | всего | водопроводом | водоотведением (канализацией) | ваннами (душем) | сетевым газом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, кв. м | 38213,5 | 31102,8 | 31102,8 | 12400 | 32700 |

В соответствии с паспортом поселения аварийный жилой фонд на территории поселения отсутствует. Площадь жилого фонда, находящегося ветхом состоянии, составляет 100 м2.

## 1.9. Культурно-бытовое обслуживание и социальное обслуживание

Изложить в следующей редакции:

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – территории Селявинского сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

К необходимым объектам общественного обслуживания населения относятся:

- Объекты образования;

- Объекты здравоохранения;

- Объекты социального обслуживания населения;

- Объекты физической культуры и спорта;

- Объекты культуры и искусства;

- Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Нормы расчета объектов этих и других сфер обслуживания даются в СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее СП «Градостроительство…») и в Региональных нормативах градостроительного проектирования Воронежской области (далее по тексту РНГП).

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство…» в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

На территории Селявинского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Объекты образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

Таблица 1. 19 Объекты образования

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Емкость проектная/ общее кол-во обучающихся, мест |
| --- | --- | --- |
| с. Селявное | МКОУ Дивногорская СОШ с детским садом | 144/95 |

Согласно РНГП для школ существует следующий норматив числа мест в  общеобразовательных  учреждениях – 90 мест на 1000 человек. Для детских дошкольных учреждений существует норматив числа мест – 40 мест на 1000 жителей. Для организаций дополнительного образования норматив числа мест – 9 мест на 1000 жителей.

Кроме нормативного подхода существует территориальный подход. Для дошкольных учреждений принят радиус пешеходной доступности – 500 м. Для школ уровень транспортной доступности принят 15 минут в одну сторону (I ступень обучения), 30 минут в одну сторону (II-III ступень обучения). Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км. Для организаций дополнительного образования транспортная доступность – 30 минут в одну сторону.

Объекты здравоохранения

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

Таблица 1. 20 Объекты здравоохранения

| Населенный пункт | Наименование учреждения |
| --- | --- |
| х. Дивногорье | Дивногорский ФАП |
| с. Селявное | Селявинский ФАП |

Расчет амбулаторно-поликлинических учреждений производится путем умножения числа посещений на 1 человека в год, установленного территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год на территории Воронежской области, на 1000 человек и деления на коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими мощностями в смену = (Пос + Обр x 3) x 1000/512, где: Пос - посещения; Обр - обращения.

Необходимые для расчетов данные (посещения, обращения на 1 жителя в год) запрашиваются в уполномоченном органе в сфере здравоохранения на момент проектирования.

При расчете потребности в оказании медицинской помощи рекомендуется учитывать инфраструктуру здравоохранения и зону обслуживания медицинских организаций, расположенных в граничащих между собой муниципальных образованиях Воронежской области, с возможностью планирования объемов медицинской помощи в рамках межтерриториального взаимодействия.

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н в населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301 - 1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

- врачебная амбулатория в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей более 2000 человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи организуются врачебные амбулатории вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации, либо структурного подразделения (отделения) медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 допускается размещать фельдшерско-акушерские пункты в жилых и общественных зданиях при наличии отдельного входа.

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Объекты здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут; оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

На территории Селявинского сельского поселения отсутствуют учреждения социального обеспечения.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, отделения связи

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В Селявинском сельском поселении функционируют:

- Администрация сельского поселения в с. Селявное;

- Отделение сбербанка в с. Селявное;

- Отделения связи, почта в с. Селявное, х. Дивногорье

и др.

Объекты отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные учреждения

Согласно ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

К данной группе объектов относятся санатории детские и взрослые, санатории-профилактории, школьные лагеря и дома отдыха, базы отдыха, курортные и туристские гостиницы, туристические базы, мотели, кемпинги, приюты.

На территории поселения отсутствуют объекты отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные учреждения.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, отрасль развивается на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В населенных пунктах Селявинского сельского поселения функционируют:

- Предприятия торговли;

- Предприятие общественного питания;

- Гостиница музея-заповедника «Дивногорье».

Пожарная машина вызывается из с. Ковалево.

Строительство данных видов учреждений должно осуществляться по мере возникновения необходимости.

В то же время, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Таблица 1. 21 Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Мест, кол-во |
| --- | --- | --- |
| с.Селявное | Селявинский ДК | 120 |
| с.Селявное | Селявинская библиотека | 1 |
| х.Дивногорье | Дивногоский сельский клуб | 70 |
| х.Дивногорье | Архитектурно-исторический музей | 1 |

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности для домов культуры – 1 объект на 1000 жителей. Филиал сельского дома культуры может обслуживать как один населенный пункт, так и несколько населенных пунктов, население которых в сумме составляет 1 тыс. человек.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности для библиотек  с детским отделением – 1 объект независимо от количества населения, располагается в административном центре сельского поселения и имеет статус центральной; для общедоступных библиотек - 1 объект на 1000 жителей, располагается в административном центре сельского поселения и имеет статус центральной. Сельский филиал общедоступной библиотеки может обслуживать как один населенный пункт, так и несколько населенных пунктов, население которых по совокупности составляет 1 тыс. человек. При вычислении нормы для филиалов сельской библиотеки в расчет принимается численность населения сельского поселения без учета административного центра. Если сельское поселение более 5 тыс. человек, к расчету принимается 1 сетевая единица на 3 тыс. человек.

Транспортная доступность для данных объектов должна составлять 15-30 мин.

Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными учреждениями (повседневное обслуживание),  бассейн – периодическое обслуживание.

Таблица 1. 22 Объекты физической культуры и массового спорта

| Местоположение спортивных объектов | Наименование спортивных объектов | Кол-во / площадь, кв. м |
| --- | --- | --- |
| с. Селявное | Спортивные площадки | 5/2448 |
| с. Селявное | Спортивный зал | 1/288 |

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

Нормы расчета на физкультурно-спортивные сооружения - 0,9 га на 1 тыс. чел.; спортивные залы общего пользования - 80 м2 площади пола на 1 тыс. чел.; бассейны крытые и открытые общего пользования - 25 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. (для поселений с населением от 5 до 12 тыс. чел. - спортзал 200 м2, бассейн – 100 м2).

Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Селявинском сельском поселении сведены в таблицу.

Таблица 1. 23 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Селявинском сельском поселении

| Наименование учреждения | Адрес учреждения | Единицы измерения | Емкость учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования, дополнительного образования |  |  |  |
| Дивногорская СОШ с детским садом | с. Селявное, ул. 9 Мая, 1А | Кол-во мест/кол-во учащихся | 144/95 |
| Спортивные сооружения, спортзалы |  |  |  |
| Спортивные площадки | с. Селявное | Кол-во / площадь, кв. м | 5/2448 |
| Спортивный зал | с. Селявное | Кол-во / площадь, кв. м | 1/288 |
| Учреждения клубного типа, библиотеки, музеи |  |  |  |
| Селявинский ДК | с. Селявное, ул. 9 Мая, 23 | Кол-во мест | 120 |
| Дивногорский сельский клуб | х. Дивногорье, пер. Лесной, 1 | Кол-во мест | 70 |
| Селявинская библиотека | с. Селявное, ул. 9 Мая, 23 | Кол-во | 1 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| Дивногорский ФАП | х. Дивногорье, ул. Центральная, 11 | Кол-во | 1 |
| ФАП Селявное | с. Селявное, ул. 9 Мая, 8 | Кол-во | 1 |
| Отделения связи, почта |  |  |  |
| Селявинское почтовое отделение | с. Селявное, ул. 9 Мая, 3 | Кол-во | 1 |
| Дивногорское почтовое отделение | х. Дивногорье, пер. Лесной, 1 | Кол-во | 1 |
| Отделение банка |  |  |  |
| Отделение сбербанка | с. Селявное, ул. 9 Мая, 3 | Кол-во операц. мест | 1 |
| Организации и учреждения управления и др. |  |  |  |
| Администрация Селявинского сельского поселения | с. Селявное, ул. 9 Мая, 3 | Кол-во | 1 |
| Опорные пункты охраны порядка |  |  |  |
| Пункт охраны правопорядка | с. Селявное, ул. 9 Мая, 3 | Кол-во | 1 |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Гостиница музея-заповедника «Дивногрье» | х. Дивногорье, ул. Подгорная, 48 | Мест | 28 |
| Предприятия торговли и общественного питания, учреждения коммунального обслуживания, бани |  |  |  |
| Магазины | с. Селявное | Кол-во/Торг. площадь, м2 | 6/293 |
| Магазины | х. Дивногорье | Кол-во/Торг. площадь, м2 | 2/72 |
| Предприятия общественного питания | с. Селявное | Кол-во/кол-во посадоч. мест | 1/40 |
| Пункт общественного питания | х. Дивногорье | Кол-во/кол-во посадоч. мест | 1/40 |

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания принят   в соответствии с РНГП, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для расчетов приняты следующие показатели данных паспорта городского поселения:

численность жителей общая – 1057 человек;

количество детей 0-6 лет - 74 человека;

количество детей 7-17 лет - 102 человека.

Таблица 1. 24 Сведения о существующей и нормативной ёмкости объектов социальной инфраструктуры городского поселения

| Наименование объектов | Единица измерения | Нормативный показатель. Сельские населенные пункты | Емкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная емкость учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фельдшерско-акушерские пункты* | объектов в населенном пункте с числом жителей 100-300 чел., 301-1000 чел. | 1 | 2 | 2 |
| Физкультурно-спортивные сооружения* | га на 1 тыс. чел. | 0,9 | 0,2 | 0,95 |
| Спортивные залы общего пользования* | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 80 | 288 | 85 |
| Муниципальные библиотеки* | объектов в административном центре | 1 | 1 | 1 |
|  | объектов на 1 тыс. чел. для нескольких населенных пунктов | 1 | 1 | 1 |
| Дома культуры* | объектов в административном центре | 1 | 2 | 1 |
|  | объектов на 1 тыс. чел. для нескольких населенных пунктов | 1 | 1 | 1 |
| Дошкольные образовательные организации* | мест на 1 тыс. чел. | 40 | 25 | 42 |
| Общеобразовательные организации* | учащихся на 1 тыс. чел. | 90 | 144 | 95 |
| Организации дополнительного образования для детей* | мест на 1 тыс. чел. | 9 | - | 10 |
| Предприятия торговли** | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 300 | 365 | 317 |
| Предприятия общественного питания** | мест на 1 тыс. чел. | 40 | 40 | 40 |
| Предприятия бытового обслуживания** | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 4 | - | 4 |
| Отделения банка, операционное место** | операционных мест на 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 |

* нормы приведены из РНГП

** нормы приведены из СП «Градостроительство…»

Согласно таблице расчетов необходимо увеличение емкостей спортивно-физкультурных сооружений, детских садов, размещение предприятий бытового обслуживания и др.

В Селявинском сельском поселении разработана и утверждена программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2029 годы»,  согласно которой запланированы следующие мероприятия:

1. Строительство сельского клуба в х. Дивногорье – кадастровый квартал 36:14:0500003 пер. Лесной;

2. Строительство дома культуры в с. Селявное – кадастровый квартал 36:14:0480003, ул. 9 Мая.

## 1.10. Земельный фонд Селявинского сельского поселения и категории земель

Изложить в следующей редакции:

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

По состоянию на 1 января 2018 года территория Селявинского сельского поселения составляет 6,451 тыс. га

Таблица 1. 25 Земельные ресурсы Селявинского сельского поселения

|  | Наименование показателя | 2018 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего,тыс. га | 6,451 |
|  | в т.ч. | 0,132 |
|  | в федеральной собственности |  |
|  | в областной собственности | 0,088 |
|  | в муниципальной собственности | 0,6 |
|  | в собственности юридических лиц | 0,75 |
|  | в собственности физических лиц | 4,88 |
| 2. | Общая площадь населенных пунктов, всего, тыс. га | 0,192 |
|  | в т.ч. | 0,111 |
|  | - площадь приусадебных участков |  |
| 3. | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, тыс. га | 4,842 |
|  | в т.ч. | 2,878 |
|  | - пашня |  |
|  | - сенокосы | 0,054 |
|  | - пастбища | 1,790 |
|  | - многолетние насаждения | 0,120 |
|  | - залежь | - |
| 4. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны всего, тыс. га | 0,437 |
| 5. | Земли рекреации*, всего, тыс. га | 0,021 |
| 6. | Земли лесного фонда, всего, тыс. га | 0,096 |
| 7. | Земли водного фонда, всего, тыс. га | 0,07 |
| 8. | Земли запаса, всего, тыс. га | 0,793 |

* - к землям рекреации относятся земельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т.п.).

- 1.10.1. Земли сельскохозяйственного назначения

В соответствии с п.1 ст.77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В соответствии с данными паспорта Селявинского сельского поселения площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 4842 га, в том числе пашня – 2878 га, сенокосы – 54 га, пастбища – 1790 га, многолетние насаждения – 120 га.

Постановлением правительства Воронежской области от 1 июня 2012 № 487 земельный участок площадью 8200000 кв. м, кадастровый номер 36:14:0800001:13, имеющий следующее местоположение: Воронежская область, Лискинский район, территория бывшей СХА «Дивногорье», в границах кадастрового квартала 36:14:0800001, переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для размещения природно-культурного комплекса музея-заповедника.

- 1.10.2. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. В соответствии с п. 2 ст. 83 Земельного кодекса РФ границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

По Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Селявинское сельское поселение включает в себя четыре населенных пунктов: село Селявное, хутор Дивногорье, хутор Вязники, поселок тубсанатория «Дивногорье».

По данным паспорта сельского поселения площадь земель населенных пунктов на 2017 г. составляла 192 га.

По сведениям реестра административно-территориального устройства Воронежской области (по состоянию на 01 декабря 2017 года) площадь населенных пунктов составляет 192 га.

Границы с. Селявное установлены и внесены в государственный кадастр недвижимости с учетным номером 3520272. Границы х. Дивногорье установлены и внесены в государственный кадастр недвижимости с учетным номером 3520263. Границы х. Вязники установлены и внесены в государственный кадастр недвижимости с учетным номером 6537331.

Границы поселка тубсанатория «Дивногорье» не утверждены в установленном порядке. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границ данного населенного пункта.

Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 №221, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004  №172-ФЗ.

Территория населенного пункта поселок тубсанатория «Дивногорье», занимаемая Дивногорским Успенским монастырем (номер кадастрового участка  36:14:0510001:0001 площадью 8,2 га) относится к категории  земель «Земли особо охраняемых территорий и объектов».

- 1.10.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии со ст. 87 Земельного кодекса РФ, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель промышленности и иного специального назначения на территории Селявинского сельского поселения составляет 437 га. В паспортах не указана расшифровка и дифференциация земель промышленности и иного специального назначения.

Границы земель промышленности

В соответствии с п.1 ст. 88 Земельного кодекса РФ землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К землям промышленности  и относятся территории, занимаемые  предприятием по переработке мела, карьером по добыче мела.

Границы земель энергетики

В соответствии с п.1 ст. 89 Земельного кодекса РФ землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

На территории Селявинского сельского поселения имеются ЛЭП 500 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4кВ.

Границы земель транспорта

В соответствии с п.1 ст. 90 Земельного кодекса РФ землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Через Селявинское сельское поселение проходят автомобильные дороги регионального значения: 20 ОП РЗ Н 17-14 Пухово – Селявное; 20 ОП РЗ Н 20-14 «Пухово – Селявное» - х. Дивногорье; 20 ОП РЗ Н 44-14 «Пухово – Селявное» - х. Дивногорье (монастырь), участок Юго-Восточной железной дороги «Лиски - Острогожск - Валуйки».

Границы земель связи, радиовещания, телевидения, информатики

В соответствии с п.1 ст. 91 Земельного кодекса РФ землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К категории земель связи на территории Селявинского сельского поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленные для размещения кабелей междугородней связи.

Границы земель для обеспечения космической деятельности

В соответствии с п.1 ст. 92 Земельного кодекса РФ землями для обеспечения космической деятельности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов космической деятельности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Земли для обеспечения космической деятельности на территории поселения отсутствуют.

Границы земель обороны и безопасности

В соответствии с п.1 ст. 93 Земельного кодекса РФ землями обороны и безопасности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и охране Государственной границы Российской Федерации, информационной безопасности, другим видам безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях, и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами.

Земли обороны и безопасности на территории поселения отсутствуют.

Границы земель специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Селявинского сельского поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ.

- 1.10.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

В соответствии со ст. 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

  - особо охраняемых природных территорий;

  - земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

  - природоохранного назначения;

  - рекреационного назначения;

  - историко-культурного назначения;

  - особо ценные земли.

Земли особо охраняемых природных территорий

В соответствии со статьей 95 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов.

Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов

В соответствии со статьей 96 Земельного кодекса РФ земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов предназначены для лечения и отдыха граждан. В состав этих земель включаются земли, обладающие природными лечебными ресурсами, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека.

Земли природоохранного назначения

В соответствии со статьей 97 Земельного кодекса РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Земли рекреационного назначения

В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса РФ к землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

На водных объектах в поселении имеются места для массового отдыха.

Земли историко-культурного назначения

В соответствии со статьей 99 Земельного кодекса РФ к землям историко-культурного назначения относятся земли:

1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.

Для объектов историко-культурного наследия, в том числе объектов археологии, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.

На территории поселения располагаются объекты культурного наследия федерального  и регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия.

Особо ценные земли

В соответствии со статьей 100 Земельного кодекса РФ к особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций).

К особо охраняемым территориям и ообъектам на территории Селявинского сельского поселения относится территория Дивногорского Свято-Успенского мужского монастыря, занимающая 21га.

Постановлением правительства Воронежской области от 1.06.2012 № 487 земельный участок площадью 8200000 кв. м, кадастровый номер 36:14:0800001:13, имеющий следующее местоположение: Воронежская область, Лискинский район, территория бывшей СХА «Дивногорье», в границах кадастрового квартала 36:14:0800001, переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для размещения природно-культурного комплекса музея-заповедника.

Постановлением администрации Воронежской области от 15.07.1998 № 705 территория музея-заповедника «Дивногорье», площадью 1100 га, объявлена землями историко-культурного и природоохранного назначения (без изменения категории земель) с особым режимом использования и охраны.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования площадь земель рекреации на территории сельского поселения составляет 21 га.

- 1.10.5. Земли лесного фонда

В соответствии со статьей 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Все леса на территории Воронежской области являются защитными лесами. Леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, выполняющие функции защитных природных и иных объектов, ценные леса и леса, расположенные на особо защитных участках лесов, в соответствии с частью статьи 12 Лесного кодекса РФ подлежат освоению в целях сохранения средообразующих водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми полезными функциями.

На территории земель лесного фонда могут быть выделены земельные участки для осуществления рекреационной деятельности. При этом, для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда не отражаются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Лесного кодекса.

По данным паспорта муниципального образования площадь земель лесного фонда на территории поселения составляет 96 га, в том числе:  урочище Толстое, урочище Вязники, урочище Широкое,  урочище  Козынка.

На территории действует Давыдовское, Донское и Залужинское лесничества Давыдовского лесхоза.  По сведениям государственного кадастра недвижимости площадь земель лесного фонда на территории Селявинского сельского поселения составляет 171 га.

- 1.10.6. Земли водного фонда

В соответствии со статьей 102 Земельного кодекса РФ к землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Перевод земель водного фонда или земельных участков в составе таких земель в другую категорию допускается в случаях:

1) создания особо охраняемых природных территорий;

2) установления или изменения границ населенных пунктов;

3) размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов;

4) прекращения существования водных объектов, изменения русла, границ и иных изменений местоположения водных объектов, в том числе связанных с созданием искусственных земельных участков в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Земельные участки, занимаемые плотинами, дамбами и иными гидротехническими сооружения не выделены в земли водного фонда.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

По территории поселения протекают р. Дон и р. Тихая Сосна. В соответствии с данными паспорта на территории сельского поселения площадь земель водного фонда составляет 70 га.

- 1.10.7. Земли запаса

В соответствии со ст. 103 Земельного кодекса РФ к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со ст. 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования земли запаса на территории сельского поселения не зарегистрированы.

## 1.11. Кадастровая оценка земель

Изложить в следующей редакции:

Использование земли в Российской Федерации является платным  согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ. Плата взимается в виде земельного налога или арендной платы. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель, и, прежде всего, земель сельскохозяйственного назначения, допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для выбора территорий под новое строительство приобретает особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000 № 316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Земли лесного фонда. Результаты государственной кадастровой оценки земель лесного фонда II уровня Воронежской области были утверждены постановлением Администрации Воронежской области от 23.07.2005 № 706 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель лесного фонда II Воронежской области». По результатам кадастровой оценки была определена кадастровая стоимость земель Воронежского лесхоза, которым представлены земли лесного фонда, расположенные на территории сельского поселения. Кадастровая стоимость земель ФГУ «Воронежского лесхоза» составляет 1386 руб./га.

Земли сельскохозяйственного назначения. Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий утверждена постановлением Администрации Воронежской области от 31.10.2016 № 827 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области» и приведена в таблице.

Таблица 1. 26 Средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области по муниципальным районам (городским округам), за исключением земельных участков, расположенных в границах  садоводческих, огороднических и дачных объединений

| Наименование муниципального района (городского округа) | Средний уровень кадастровой стоимости земельных участков, руб./кв.м |
| --- | --- |
| Лискинский муниципальный район | 5,46 |

Земли населенных пунктов. Результаты государственной кадастровой оценки земель населённых пунктов были утверждены Постановлением Правительства Воронежской области от 11.12.2015 № 970 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Воронежской области». Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчёта кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность обременительных прав на данный земельный участок. Определены удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 17 видам функционального использования земель.

Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Воронежской области для населенных пунктов по группам видов разрешенного использования представлены в таблице.

Таблица 1. 27 Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Среднее для населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Тубсанатория Дивногорье | 311,08 |
| 2 | с. Селявное | 185,36 |
| 3 | х. Дивногорье | 106,57 |
| 4 | х. Вязники | 71,70 |

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Воронежской области. Результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Воронежской области были утверждены постановлением Правительства Воронежской области от 11.12.2015 № 969 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Воронежской области».

Среднее значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности и иного специального назначения Селявинского района по группам видов разрешенного использования по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 86,32 руб./м2.

## 1.12.Сельское хозяйство и промышленность

Изложить в следующей редакции:

Сельское хозяйство и промышленность имеют важное значение в жизни Селявинского сельского поселения, так как являются не только основным занятием населения (выращивание сельскохозяйственных культур, производство продуктов животноводства), но и их основным доходом. На территории Селявинского сельского поселения имеются участки промышленной зоны и земли, используемые для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В селе Селявное находится сельскохозяйственное Дивногорское отделение предприятия ООО «ЭкоНиваАгро». Вид деятельности – растениеводство и животноводство.

Так же не менее важным производственным предприятием в Селявинском сельском поселении является предприятие по добыче полезных ископаемых. В  восточной части села Селявное  расположен  не действующий  меловой карьер. На данной территории находится предприятие, которое занимается  добычей нерудных материалов.

## 1.13. Транспортная инфраструктура

Изложить в следующей редакции:

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ к полномочиям администрации городского поселения относятся предложения:

- по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Железнодорожный транспорт

Через территорию поселения проходит участок Юго-Восточной железной дороги «Лиски - Острогожск - Валуйки».

Протяженность участка железной дороги в границах поселения составляет 12,78 км.

Остановочные пункты: х. Вязники – «152 км»; с. Селявное – станция «Крупенниково»; п. тубсанатория «Дивногорье» - площадка «Дивногорская»;  х. Дивногорье – «143 км».

Автомобильный транспорт

По территории поселения проходят дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения и являются собственностью Воронежской области. Характеристики (согласно Постановлению Администрации Воронежской области от 30 декабря 2005 г. № 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области») представлены в таблице.

Таблица 1. 28 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Селявинского сельского поселения

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области | Начало, км+ | Конец, км+ | Всего, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 ОП РЗ Н 17-14 | Пухово - Селявное | 0.000 | 16.000 | 16.000 | IV |
| 2 | 20 ОП РЗ Н 20-14 | «Пухово – Селявное» - х. Дивногорье | 0.000 | 6.350 | 6.350 | IV |
| 3 | 20 ОП РЗ Н 44-14 | «Пухово – Селявное» - х. Дивногорье (монастырь) | 0.000 | 2.660 | 2.660 | IV |

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения не входит в полномочия органов местного самоуправления.

На территории поселения расположены дороги местного значения, а также грунтовые внутрихозяйственные дороги.

Перевозки водным видом транспорта на территории поселения отсутствуют.

Воздушный транспорт

На территории поселения располагается вертолетная площадка площадью 0,6 га.

Улично-дорожная сеть

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети городских поселений следует выделить главные улицы. Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

Улично-дорожная сеть Селявинского сельского поселения имеет регулярную структуру. Главной является улица  в с. Селявное - 9 Мая, которая имеет асфальтовое покрытие. Второстепенными улицами являются Советская, Первомайская, Школьная, Привокзальная, Трудовая, Солнечная, 1-й Железнодорожный переулок, Донская, Нагорная, Меловая, Лесная,  которые выполняют  роль проездов к местам проживания и дублируют основные направления.

В хуторе Дивногорье  главная улица - Центральная. Второстепенными являются улицы Луговая, Мира, Подгорная, и переулки Лесной и Дивный.

В хуторе Вязники главной является единственная улица Вишневая (грунтовая), протяженностью – 0,8 км.

В Селявинского сельского поселении разработана и утверждена программа  комплексного  развития транспортной инфраструктуры.

Перечень улиц Селявинского сельского поселения по характеру дорожного покрытия в соответствии с программой «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области  на 2017 – 2029 годы», приведен в таблице.

Таблица 1. 29 Перечень улиц Селявинского сельского поселения по характеру дорожного покрытия

| Наименование дорог | Протяженность, км | Тип покрытия (ц/б, а/б, перех., грунт) |
| --- | --- | --- |
| с. Селявное улица Привокзальная | 0,6 | а/б |
| с. Селявное переулок 1-й железнодорожный | 0,4 | грунт |
| с. Селявное переулок 2-й железнодорожный | 0,4 | грунт |
| с.Селявное улица Солнечная | 0,5 | грунт |
| с. Селявное улица Трудовая | 0,3 | грунт |
| с. Селявное улица Заводская | 0,7 | грунт |
| с. Селявное улица Школьная | 0,8 | перех. |
| с. Селявное улица Заводская – улица 9 Мая | 0,6 | грунт |
| с. Селявное улица Заводская – ж.д. переезд | 0,6 | грунт |
| с. Селявное улица Первомайская | 1,2 | грунт |
| с. Селявное улица Полевая | 0,7 | перех. |
| с. Селявное улица 9 Мая | 1,3 | а/б (0,8 км), перех. (0,5 км) |
| с. Селявное улица Советская | 1,2 | перех. |
| с. Селявное – улица Советская – улица Нагорная | 0,2 | грунт |
| с. Селявное улица Нагорная | 1,2 | перех. (0,6 км), грунт (0,6 км) |
| с. Селявное улица Меловая | 0,7 | грунт |
| с. Селявное улица Донская | 1,5 | а/б (1,3 км), грунт 0,2 км) |
| с. Селявное улица Лесная | 1,2 | перех. (0,4 км), грунт (0,8 км) |
| С. Селявное улица Нагорная – улица Донская | 0,5 | грунт |
| с. Селявное – х. Вязники | 3,0 | перех. |
| с. Селявное Крупенниковский карьер – х. Вязники | 3,0 | грунт |
| х. Вязники улица Вишневая | 0,7 | грунт |
| х. Вязники - Садовое товарищество «Вязники» | 2,0 | грунт |
| х. Вязники – с. Лиски | 7,0 | грунт |
| с. Селявное – Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь | 3,0 | грунт |
| Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь – х. Дивногорье | 7,0 | грунт |
| с. Селявное – х. Дивногорье | 5,0 | грунт |
| х. Дивногорье улица Центральная | 1,7 | а/б (1,5 км), грунт (0,2 км) |
| х. Дивногорье переулок Дивный | 0,7 | а/б |
| х. Дивногорье улица Мира | 1,0 | а/б (0,4 км), грунт (0,6 км) |
| х. Дивногорье улица Луговая | 0,5 | а/б |
| х. Дивногорье переулок Лесной | 1,0 | грунт |
| х. Дивногорье переулок Лесной - Летний лагерь МТФ ООО «ЭкоНиваАгро» | 9,0 | грунт |
| х. Вязники улица Вишневая – Летний лагерь МТФ ООО «ЭкоНиваАгро» | 7,0 | грунт |
| СНТ «Вязники» дачный поселок - ОАО «Откосинский меловой карьер» | 7,0 | грунт |
| х. Дивногорье – п. Пески-Харьковские Острогожского района Воронежской области | 2,5 | грунт |
|  | 75,7 |  |

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Селявинского сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения к территориям перспективной застройки предлагается в период действия программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области  на 2017 – 2029 годы» реализовать комплекс мероприятий по развитию сети дорог Селявинского сельского поселения.

Таблица 1. 30 Перечень мероприятий программы  комплексного  развития транспортной инфраструктуры Селявинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Мощность, кв. м | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги: |  |  |
| 1.1. | По улице Донская (с. Селявное) | 2200 | 2017 |
| 1.2. | По улице Советская (с. Селявное) | 80 | 2017 |
| 1.3. | По улице Меловая (с. Селявное) | 2100 | 2018 |
| 1.4. | По улице Нагорная (с. Селявное) | 5200 | 2018 |
| 1.5. | По переулку Дивный (х. Дивногорье) | 1600 | 2020 |
| 1.6. | По улице Луговая (х. Дивногорье) | 2000 | 2021 |
| 1.7. | По улице Школьная (с. Селявное) | 1600 | 2022 |
| 1.8. | По улице Школьная (с. Селявное) | 1600 | 2023 |
| 1.9. | По улице 9 Мая (с. Селявное) | 1000 | 2024 |
| 1.10. | По улице 9 Мая (с. Селявное) | 1000 | 2025 |
| 1.11. | По улице Советская (с. Селявное) | 1200 | 2026 |
| 1.12. | По улице Советская (с. Селявное) | 1200 | 2027 |
| 1.13. | По улице Полевая (с. Селявное) | 1400 | 2028 |
| 1.14. | По улице Полевая (с. Селявное) | 1400 | 2029 |
| 2. | Устройство щебеночных дорог: |  |  |
| 2.1. | По улице Вишневая (х. Вязники) | 12000 | 2017 |
| 2.2. | По переулку Железнодорожный 1-й (с. Селявное) | 600 | 2019 |
| 2.3. | По переулку Железнодорожный 2-й (с. Селявное) | 600 | 2019 |
| 2.4. | По улице Первомайская (с. Селявное) | 3600 | 2019 |
| 2.5. | По улице Советская (с. Селявное) | 1200 | 2022 |
| 3. | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием | 700 | 2017-2029 |
| 4. | Строительство тротуаров: |  |  |
| 4.1. | По ул. 9 Мая (с. Селявное) | 1200 | 2018 |

Общественный пассажирский транспорт. Индивидуальный транспорт

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Важное  значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт. В последние годы в его структуре происходят существенные организационные изменения, связанные с высокой конкуренцией со стороны субъектов малого бизнеса, осуществляющих перевозки пассажиров на микроавтобусах.

Автобусное сообщение осуществляется зимой 2 раз в день, а летом 3 раза в день, автобусами маршрута «Лиски - Селявное - Дивногорье» (протяженность маршрута 42 км). Автобусные остановки имеются в центре с. Селявное на улице 9 Мая и в х. Дивногорье на улице Подгорная. Существующий пассажирский транспорт  удовлетворяет потребности населения.

Для доставки детей из х. Дивногорье  в образовательное учреждение организован школьный автобус.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах индивидуальной застройки допускается дальность пешеходных подходов к остановкам пассажирского транспорта - 800 м.

На территории Селявинского сельского поселения наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года и относится на счет поездок к садоводческим товариществам.

На территории поселения действуют АЗС, СТО, мойки автомобилей и др.

Значительным недостатком в сельском поселении является отсутствие достаточного количества организованных мест хранения транспортных средств, как в жилых, так и вблизи общественных зданий. В населенных пунктах практически отсутствуют охраняемые стоянки автотранспорта.

Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на придомовых участках.

## 1.14. Инженерная инфраструктура

Изложить в следующей редакции:

### 1.14.1. Газоснабжение

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Лискинского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

Газоснабжение потребителей Селявинского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления Р ≤ 1.2Мпа существующей АГРС с. Копанище.

В настоящее время к селу Селявное построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2Мпа из стальных труб диаметром 273 мм, головной газорегуляторный пункт в центре села.

Жилой фонд села полностью газифицирован. Так же газифицированы котельная школы, административного здания, детского сада.

В настоящее время к  хутору Вязники построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2Мпа из стальных труб диаметром 144 мм, шкафной газорегуляторный пункт в центре села.

К поселку тубсанатория «Дивногорье» построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2Мпа из стальных труб диаметром 108мм, шкафной газорегуляторный пункт. Газифицированы жилые здания санатория и котельная Храма.

В настоящее время к хутору Дивногорье построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2Мпа из стальных труб диаметром 159мм, головной газорегуляторный пункт в центре села.

Жилой фонд хутора полностью газифицирован. Так же газифицированы котельная медпункта и клуба.

Согласно данным паспорта поселения по состоянию на 01.01.2018 г. протяженность уличной газовой сети составляет 36,3 км, количество газифицированных домов – 465 ед.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО «Промгаз» г. Москва, и составляют:

Таблица 1. 31 Расчетные часовые и годовые расходы газа

| № п/п | Населенный пункт | Население |  | Котельные |  | Общий годовой расход, млн. мз/год | Общий часовой расход, мз/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход, млн. мз | Часовой расход, мз | Годовой расход, млн. мз | Часовой расход, мз |  |  |
| 1 | с. Селявное | - | 266,24 | - | 11,04 | - | 277,28 |
| 2 | х. Вязники | - | 42,5 | - | - | - | 42,5 |
| 3 | х. Дивногорье | - | 99,46 | - | 38,4 | - | 137,89 |

Общий расход газа - 457,68 мз/час ( 1011,55 тыс.мз/год)

### 1.14.2. Водоснабжение

В настоящее время в Селявинском сельском поселении имеются действующие кольцевые сети водоснабжения, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду к жилым домам и на объекты соцкультбыта: котельная, школа, детский сад, ФАП, клуб, администрация, магазин, столовая.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Согласно данным паспорта поселения по состоянию на 01.01.2018 г. протяженность водовдов составляет 16,4 км.

Таблица 1. 32 Характеристика водозаборных сооружений

| Наименование населенного пункта | Водонапорные башни |  | Артезианские скважины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество, ед. | мощность | количество, ед. | мощность |
| х. Вязники | - | - | 1 | 120м3/сут. |
| х. Дивногорье | 2 | 50 м3 | 2 | 288м3/сут. |
| с. Селявное | 2 | 30 м3 | 3 | 432м3/сут. |
| пос. туб.санатория «Дивногорье» | - | - | 1 | 144м3/сут. |

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СП 31.13330.2012 - 230 л/сут.

Необходимо проводить расширение сети водопровода  для 100% охвата всех жилых районов поселения.

### 1.14.3. Водоотведение

В Селявинском сельском поселении централизованная канализация  отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на очистные сооружения.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

### 1.14.4. Электроснабжение

Сельское поселение электрофицировано. Общая протяженность сетей ВЛ-10кВ составляет — 28,8 км,

Питание Селявинского сельского поселения осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ «Залужное», расположенное в Залуженском сельском поселении, ВЛ-10кВ № 3, 2.  ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ и КТП-10/04 кВ находятся на балансе Лискинского РЭС. Строительство ВЛ-04 кВ и КТП велось в 1970 годах. Многие линии и КТП-10/04 кВ отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линий. Большинство КТП и ВЛ-04 кВ требуют как увеличение мощности трансформаторов, так и сечения проводов.

При реконструкции ВЛ-04 кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

### 1.14.5. Теплоснабжение

В настоящий момент источником теплоснабжения населения в Селявинском сельском поселении служат построенные в 2008 году внутрипоселковые сети газоснабжения среднего и низкого давления, обеспечивающие газом поквартирные отопительные приборы.

Теплоснабжение зданий школы, дома культуры и административного здания осуществляется от автономных котельных, подключенных к газопроводу высокого давления, а жилого фонда — от поквартирных источников тепла на газовом топливе.

Число источников теплоснабжения – 3 ед. суммарной мощностью 0,891 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей диаметром до 200 мм – 0,05 км.

На данный момент все населенные пункты  Селявинского сельского поселения полностью газифицированны.

### 1.14.6. Связь

В Селявинском сельском поселении имеется АТС, расположенная по адресу: с. Селявное, ул. 9 мая д. 3, мощностью 142 номера. В настоящий момент телефонной связью охвачено 60% жилого фонда.

На территории  предприятия  АО «Эльдако» находится вышка связи, обслуживающая только это предприятие.

## 1.15. Зоны специального назначения

Изложить в следующей редакции:

### 1.15.1 Места сбора бытовых отходов

На территории Селявинского сельского поселения осуществляется планово-регулярный вывоз ТКО на полигон г. Лиски.

### Кладбища

На территории Селявинского сельского поселения располагается 4 кладбища.

Таблица 1. 33 Перечень кладбищ, находящихся на территории Селявинского сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт | Площадь, га | Действующее/ закрытое | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Селявное | 0,8 | действующее | V | 50 |
| 2 | х. Дивногорье | 0,6 | действующее | V | 50 |
| 3 | х. Вязники | 0,1 | действующее | V | 50 |
| 4 | п. тубсанатория «Дивногорье» (при монастыре) | 0,07 | действующее | V | 50 |

В с. Селявное планируется устройство нового кладбища.

1.15.3. Скотомогильники.

Согласно данным управления ветеренарии Воронежской области за 2018 год скотомогильники на территории Селявинского сельского поселения остутсвуют.

- 1.16. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Изложить в следующей редакции:

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Факторы, способствующие развитию рекреации в Селявинском сельском поселении:

- наличие водоемов, привлекающих отдыхающих для курортного отдыха, отдыха выходного дня, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;

- хорошая транспортная доступность.

Согласно СП «Градостроительство…» размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя. Рассчитывать численность единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициента одновременной загрузки пляжа общего пользования для местного населения, который составляет 0,2. Для Селявинского сельского поселения территория пляжей должна составлять 0,1 га.

В настоящее время на территории населенных пунктов отсутствуют благоустроенные рекреационные зоны. Здания общественного значения огорожены полосами древесно-кустарниковых насаждений.

Согласно нормам РНГП суммарная площадь озелененных территорий общего пользования должна составлять 12 м2 на 1 человека. Для Селявинского сельского поселения эта площадь, согласно численности населения, должна составлять 1,3  га.

В Селявинском сельском поселении разработана и утверждена программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2029 годы»,  согласно которой запланировано устройство  сквера (земельный участок с кадастровым номером 36:14:0480003:237, общей площадью  3610 кв. в с. Селявное –  ул. 9 Мая). Благоустройство должно включать в себя высадку деревьев и декоративного кустарника, устройство дорожек, скамеек, освещения, строительство детской площадки и др.

## 1.17. Выводы по современному состоянию

Анализ состояния основных компонентов окружающей среды благоприятен для дальнейшего развития Селявинского сельского поселения.

Наибольшую ценность поселения составляют земельные ресурсы. При рассмотрении их в целом видно, что в основном они представлены черноземами обыкновенными и выщелочными, что положительно влияет на развитие сельского хозяйства. В незначительных масштабах прогрессирует переувлажнение почв, что связано с экологической обстановкой в области. Это периодически создает трудности в проведении  полевых работ и снижает уровень урожайности сельских культур.

Территория Селявинского сельского поселения характеризуется высокими эстетическими свойствами ландшафта долины реки Дон, имеющей так же озеро и несколько небольших прудов. Что благотворно влияет как на отдых населения и сельскохозяйственную производительность, так и на экологическую обстановку в целом.

Необходимо решать проблему о поддержании и сохранении объектов историко-культурного наследия.

Экономическая ситуация в Селявинском сельском поселении требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка. Но факторы развития производственной зоны необходимо расширять в целом, так как многие производственные центры не действуют.

Помимо экономической проблемы  необходимо решать и проблему демографии, повышать уровень жизни  населения, обеспечивать рабочими местами, улучшать проблемы с производительностью продукции и осуществлять реконструкцию как производственных, жилых и общественных зданий.

Так же в Селявинском сельском поселении остро стоит проблема миграции населения. Но снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Жилищный фонд  поселения  на 100 %  представлен  одноэтажной усадебной застройкой. Жилищный фонд поселения имеет невысокий уровень развития и обеспеченности инженерным благоустройством, за исключением обеспечения газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 36 м2 на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания в целом соответствуют нормативным требованиям. Но часть учреждений отсутствуют, часть требует реконструкции или капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть в населенном пункте развита слабо и в основном представлена грунтовыми дорогами. Но присутствуют и дороги с асфальтированным покрытием, которые являются главными в селах и на которых расположены все административно-общественные учреждения. Некоторые участки улиц, имеющие твердое покрытие не отвечает требованиям и требуют капитального ремонта.

Необходимо уделять больше  внимание  развитию строительства (как жилых, так и производственных зданий), обеспеченности населения работой и жильем, производству сельского хозяйства и животноводства. Кроме того, решать вопрос сбора и вывоза ТКО, гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Анализ первой главы показал, что Селявинское сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования  всех имеющихся ресурсов.

- 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ОБОСНОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Изложить в следующей редакции:

## 2.1.Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация территории Селявинского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Предложения генерального плана Селявинского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Обустройство населенных пунктов  будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

## 2.2. Административно-территориальное устройство

Границы и статус Селявинского сельского поселения установлены законом Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Лискинского и Подгоренского районов, образовании в их составе новых муниципальных образований» от 02.12.2004 № 85-ОЗ.  Границы сельского поселения откорректированы в соответствии с изменениями, утвержденными в редакции закона Воронежской области от 30.12.2014 № 209-ОЗ.

Границы с. Селявное установлены и внесены в государственный кадастр недвижимости с учетным номером 3520272. Границы х. Дивногорье установлены и внесены в государственный кадастр недвижимости с учетным номером 3520263. Границы х. Вязники установлены и внесены в государственный кадастр недвижимости с учетным номером 6537331.

Границы поселка тубсанатория «Дивногорье» не утверждены в установленном порядке. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границ данного населенного пункта.

Кроме того, требуется перевод земельного участка площадью 0,35 га с расположенным на нем водозаборным сооружением около х. Дивногорье из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Согласно статье 7 данного закона перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, в том числе, в случае установления или изменения черты населенных пунктов.

Изменение границ населенных пунктов происходит в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.

Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре недвижимости», Федеральным законом от 21.12. 2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Таблица 2. 1 Перечень мероприятий по оптимизации административно-территориального устройства

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение комплекса мероприятий по установлению границ поселка тубсанатория «Дивногорье» в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |
| 2 | Перевод земельного участка площадью 0,35 га с расположенным на нем водозаборным сооружением из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. | Первая очередь |
| 3 | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Селявинского сельского поселения и внесении соответствующих изменения в учётную документацию. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на карте 3

## 2.4. Прогноз численности населения

Для современной демографической ситуации Селявинского сельского поселения характерны низкая рождаемость, высокий уровень смертности, низкий миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения. Прогноз численности населения – один из важнейших ресурсных показателей. На основе прогнозной численности населения рассчитываются: потребность населения в объектах культурно-бытового и социального обслуживания; необходимые площади кладбищ, контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТКО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³, а так же участков для жилищного строительства; нормы потребления тепла, газа и электричества.

Численность перспективного населения можно рассчитать по формуле сложных процентов, исходя из естественного и механического движения населения.

Расчет перспективного населения ведется по формуле:

Nрас.=Nсущ.×100±±P±V100T,

где Nрас.  - расчетная численность населения, чел.;

Nсущ. – существующая численность населения, чел.;

P – естественный прирост (убыль), %;

V – механический прирост (убыль), %;

T – расчетный срок.

Таким образом, в Селявинском сельском поселении перспективная численность населения составит на конец расчетного срока, т. е. в 2029 году — 800 человек.

Возможен миграционный прирост населения с других территорий Российской Федерации и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому рассчитанная цифра —  800 человек является минимальной и в дальнейшем может быть больше.

## 2.5. Жилищное строительство

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

При выборе участков под новое жилищное строительство необходимо учитывать следующие факторы:

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

Новая жилая застройка будет размещаться на свободных от застройки территориях, выделения площадок под новое жилищное строительство за границами населенных пунктов не планируется.

Таблица 2. 2 Перечень мероприятий по обеспечению Селявинского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилого фонда сельского поселения при выполнении требований экологии, градостроительства и с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры. | Первая очередь |
| 2 | Развитие муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан. | Первая очередь |

## 2.6. Промышленность и сельское хозяйство

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

В Воронежской области постановлением от 13.12.2013 №1088 утверждена государственная программа Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка».

Главными приоритетами государственной программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, модернизация и технологическое перевооружение агропромышленного производства.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики региона, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Для создания специализированных малых предприятий на территории поселения можно использовать территории бывших животноводческих ферм с целью возрождения предприятий агропромышленного производства. Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения агропромышленного комплекса.

Селявинское сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от районного центра г. Лиски, является перспективным поселением.

С целью решения проблемы обеспеченности сырьем АО «Эльдако» 01.08.2016 г. ООО «Курупенниковский меловой карьер» была получена лицензия ВРЖ 80157 ТЭ на разведку и добычу мела на участке недр «Крупенниковский-2», срок окончания 01.08.2041 г. Площадь участка -  844 716 м2. Объем запасов 26 млн.тонн + 26 млн.тонн забалансовые запасы.

На территории промышленной разработки участка недр местного значения Крупенниковский-2 в соответствии с п.2 ст.36 Федерального закона от 25.02.2002  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» разрешено проведение работ при условии реализации мероприятий по обеспечению сохранности  объекта культурного (археологического) наследия.

Таблица 2. 3 Перечень мероприятий по обеспечению Селявинского сельского поселения объектами сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработки участка недр местного значения Крупенниковский-2 в соответствии с п.2 ст.36 Федерального закона от 25.02.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при условии реализации мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия. | Расчетный срок |
| 2 | Выделение мест под инвестиционные площадки – земельные участки для размещения производств при условии соблюдения санитарно-защитных норм согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | Расчетный срок |

Для предлагаемых объектов необходима разработка проектов санитарно-защитных зон в установленном порядке с последующим выносом их на местность, а также государственная историко-культурная экспертиза земельных участков. Кроме того, необходимо ограничение для всех размещаемых предприятий по классу опасности — не более III-его с санитарно-защитной зоной 300 м. Для всех размещаемых предприятий необходимо внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже, а также сократить размеры санитарно-защитных зон.

Территории, предлагаемые для размещения объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения отображены на картах 3, 6

## 2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Возможно развитие сети различных форм собственности – предприятий торговли, досуга по мере возникновения в них потребности.

Таблица 2. 4 Мероприятия по обеспечению территории Селявинского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия в отношении объектов капитального строительства местного значения |  |  |
| 1 | Строительство сельского клуба, пер. Лесной, х. Дивногорье. | Расчетный срок |
| 2 | Строительство дома культуры, ул. 9 Мая, с. Селявное. | Расчетный срок |
| 3 | Строительство храма, пер. Дивный, 17, х. Дивногорье. | Расчетный срок |

Места размещения объектов приведены на карте 3

- 2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

На территории поселения располагаются объекты культурного наследия федерального  и регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия.

Согласно приказу Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» объекты археологии не подлежат графическому отображению.

Таблица 2. 5 Перечень мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и охране  объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь |
| 2 | Проведение мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 3 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 4 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |
| 5 | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия местного значения. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на картах 3, 6

## 2.9. Развитие транспортной инфраструктуры

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения:

- по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории. Проектом генерального плана предусматривается асфальтовое покрытие на всех улицах.

Кроме того, необходимо приведение всех автодорог сельского поселения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

Таблица 2. 6 Перечень мероприятий по обеспечению территории Селявинского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Меловая, ул. Нагорная, с. Селявное. | Первая очередь |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. 9 Мая, ул. Советская, ул. Полевая, с. Селявное. | Расчетный срок |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог по пер. Дивный, ул. Луговая, х. Дивногорье. | Первая очередь Расчетный срок |
| 4 | Устройство щебеночных дорог по пер. Железнодорожный 1-й, пер. Железнодорожный 2-й, ул. Первомайская, ул. Советская, с. Селявное. | Первая очередь |
| 5 | Строительство тротуаров по ул. 9 Мая, с. Селявное. | Первая очередь |
| 6 | Оборудование общественных зон стоянками автотранспорта. | Первая очередь Расчетный срок |
| 8 | Устройство дорог с твердым покрытием до кладбищ. | Расчетный срок |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры отображены на картах 2-6

## 2.10. Развитие инженерной инфраструктуры.

### 2.10.1. Газоснабжение

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Воронежской области удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд составляют 296 м3 в год.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Таблица 2. 7 Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок

| Потребители | Расчет | Годовой расход |
| --- | --- | --- |
| Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление | 800 х 296 м3/год | 236,8 тыс.м3/год |
| Предприятия нового соцкультбыта | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |

Годовой расход газа на расчетный срок на поселение составит 236,8 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом существующего и планируемого жилого фонда. Обеспечение газом новых жилых районов усадебной застройки, необходимо предусмотреть от проектируемого газопровода низкого давления подключаемого к существующим сетям.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие мероприятия:

- строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- строительство ШРП для блочных газовых котельных.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

### 2.10.2. Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная – по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Воронежской области минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год) составляет 160 л/сут. на человека. Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50-90 л/сут.

Таблица 2. 8 Прогнозируемые показатели водопотребления на расчетный срок

| Потребители | Расчет | Среднесуточная норма (за год) |
| --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 800 х 160 л/сут. | 128 тыс. л/сут. |
| Поливочные нужды | 800 х 70 л/сут. | 56 тыс. л/сут. |
| Предприятия нового соцкультбыта | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |
| Итого | 184 тыс. л/сут. |  |

Потребности в воде на инвестиционные объекты необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы) для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение; зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с.

Таблица 2. 9 Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение

| Число жителей в поселении, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости | Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости |
| Не более 1 | 1 | 5 | 10 |
| Более 1, но не более 5 | 1 | 10 | 10 |
| Более 5, но не более 10 | 1 | 10 | 15 |

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов. В сельских и городских районах при отсутствии водопровода для пожаротушения должен быть предусмотрен пожарный водоем или резервуар, обеспечивающий тушение пожара в течение трех часов.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности поселения.

В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Осуществлять установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Провести реконструкцию существующих водоводов в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- 2.10.3. Водоотведение

Систему канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевые и талые стоки собираются и отводятся отдельной системой на собственные очистные сооружения.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Воронежской области минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год) составляет 160 л/сут. на человека.

Таблица 2. 10 Прогнозируемые показатели водоотведения на расчетный срок

| Потребители | Расчет | Среднесуточная норма (за год) |
| --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 800 х 160 л/сут. | 128 тыс. л/сут. |
| Предприятия нового соцкультбыта | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |
| Итого | 128 тыс. л/сут. |  |

Схема канализации

Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда следует предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации следует прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации;

- провести мероприятия по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

- канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм;

- прокладывать самотечные сети канализации из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

### 2.10.4. Электроснабжение

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Воронежской области допустимый уровень электропотребления составляет 950 кВт.час в год на одного человека.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

Таблица 2. 11 Данные по годовому электропотреблению поселения на расчетный срок

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Годовое потребление электроэнергии (кВт. Час/год) |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 800 | 760000 |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) |  | 152000 |
| Всего по поселению: |  | 912000 |

Годовое потребление электроэнергии составит 912 тыс. кВт. Час/год.

Предусматривать строительство новых сетевых объектов нецелесообразно, так как  уровень электропотребления на перспективу обеспечивается существующими электрическими сетями.

При возникновении прироста потребления электроэнергии возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения;

- реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 Залужное.

- 2.10.5. Теплоснабжение

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

-   реконструкция изношенных сетей теплотрасс.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки - автономные генераторы тепла, работающие на газе.

- 2.10.6. Связь

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

- переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

- реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

- объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

Таблица 2. 12 Перечень мероприятий по обеспечению территории Селявинского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1.Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | Первая очередь |
| 1.3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | Расчетный срок |
| 1.4 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов. | Первая очередь |
| 1.5 | Проектирование скважин (рабочая и резервная) для питьевых, хозяйственно-бытовых и технологических нужд ООО «Селекционно-гибридный центр». | Первая очередь |
| 2.Водоотведение |  |  |
| 2.1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | Первая очередь |
| 2.2 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь Расчетный срок |
| 2.3 | Канализование новых площадок строительства и существующего не канализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | Первая очередь |
| 2.4 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемых объектов. | Первая очередь |
| 3.Газоснабжение |  |  |
| 3.1 | Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%. | Первая очередь |
| 3.2 | Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб. | Первая очередь Расчетный срок |
| 3.3 | Установка ШРП для существующих не газифицированных объектов и новых газовых котельных проектируемых объектов с прокладкой газопроводов до них. | Первая очередь Расчетный срок |
| 4.Теплоснабжение |  |  |
| 4.1 | Применение газа на всех источниках теплоснабжения. | Первая очередь |
| 4.2 | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. | Первая очередь |
| 4.3 | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. | Первая очередь |
| 4.4 | Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладки труб повышенной надёжности. | Расчетный срок |
| 4.5 | Использование блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности для новых объектов соцкультбыта, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающих на газе. | Первая очередь |
| 5.Электроснабжение |  |  |
| 5.1 | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники. | Первая очередь |
| 5.2 | Реконструкция существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. | Первая очередь Расчетный срок |
| 5.3 | Реконструкция уличного освещения и увеличение точек освещения. | Расчетный срок |
| 5.4 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 Залужное. | Первая очередь |
| 6.Связь |  |  |
| 6.1 | Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2 | Телефонизация строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | Первая очередь |
| 6.3 | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 6.4 | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Расчетный срок |
| 6.5 | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Первая очередь |
| 6.6 | Замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7 | Повышение степени проникновения сотовой подвижности. | Первая очередь |
| 6.8 | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.9 | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.10 | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. | Расчетный срок |
| 6.11 | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Первая очередь |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на картах 3, 5, 6

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения в Генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

## 2.11. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения  - местами сбора ТКО и местами захоронения

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В целях санитарной очистки территории территориальное планирование должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора твердых коммунальных отходов;

- организацию вывоза коммунальных отходов и мусора.

Таблица 2. 13 Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения  - местами сбора ТКО и местами захоронения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы очистки территории. | Первая очередь |
| 2 | Выявление и рекультивация территорий всех несанкционированных свалок ТКО на территории Селявинского сельского поселения. | Первая очередь |
| 3 | Организация контейнерных площадок для сбора ТКО на территории рекреационных зон с последующим вывозом ТКО с данных территорий. | Первая очередь Расчетный срок |
| 4 | Поддержание порядка на территории кладбищ: - уборка и очистка территории кладбищ; - устройство мест сбора мусора. | Первая очередь Расчетный срок |
| 5 | Устройство кладбища, с. Селявное. | Расчетный срок |

Места размещения объектов специального назначения отображены на картах 3, 6

- 2.12 Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

Таблица 2. 14 Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство сквера площадью 0,4 га, ул. 9 Мая, с. Селявное. | Расчетный срок |
| 2 | Устройство пешеходных тротуаров на территории населенных пунктов Селявинского сельского поселения. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на карте 3

# 3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

## 3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.14), к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- осуществление муниципального лесного контроля.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (промышленные предприятия, отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка  определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

## 3.2. Экологические проблемы и пути их решения

### 3.2.1. Экологическое и санитарное состояние территории поселения

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от автотранспорта. Низкий технический уровень автотранспорта, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость улично-дорожной сети способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

Приоритетные загрязнители воздушного бассейна

2%

7%

12%

6%

15%

41%

17%

азота диоксид

взвешенные вещества

фенол

серы диоксид

формальдегид

углерода оксид

прочие

По данным  ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» концентрация в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ составляет (период с 2006 по 2010 год):

по диоксиду азота – 0,05-0,07  мг/м3;

по оксиду углерода – 1,6-3,0 мг/м3;

по диоксиду серы – 0,03-0,05 мг/м3;

прочие – 15-25% от ПДК.

Следовательно, состояние воздуха отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

Основными задачами в области охраны атмосферного воздуха на территории поселения являются:

- внедрение новых технологических процессов, сырья и материалов;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- переселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- оптимизация движения автотранспорта по дорожной сети населенных пунктов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Водные ресурсы.

На территории Селявинского сельского поселения  располагается  одно небольшое  озеро - оз.Вязниковское  в южной окраине хутора Вязники. И несколько небольших прудов, находящихся  так же  в южной части поселения. Площадь каждого из прудов не превышает 0,5 кв.км. Для таких водоемов водоохранных зон не устанавливается.

Характерной чертой северной части данного поселения является наличие реки Дон. Так же на северной границе находится часть реки Тихая Сосна, впадающая в реку Дон.

Режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта.

В пределах водоохранной зоны необходимо контролировать соблюдение специального режима, являющегося составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах  водоохранных зон запрещается:

-	         использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Заправка строительно-дорожных машин осуществляется только от передвижных заправочных машин вне территории водоохранной зоны.

Бытовые отходы упаковываются в герметичные полиэтиленовые мешки с последующим вывозом на полигон ТКО для захоронения.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Причины загрязнения поверхностных и подземных вод.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты Воронежской области в той или иной степени загрязнены. Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов – отсутствие централизованной канализации на территории сельского поселения - недостаточные темпы строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного водоснабжения, отсутствие чистых технологий.

Основными задачами в области защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения являются:

- развитие систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Почва.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы  от автотранспорта.

Кроме того, одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его обитания, являются высокая биологическая активность их при малых уровнях воздействия, способность циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Проблемой в области обращения отходов является хранение непригодных к употреблению пестицидов. Наряду с химическими, гигиенически значимыми являются паразитологические показатели безопасности почвы.

Основными задачами по обеспечению безопасности почвы являются:

-    утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

-  утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений;

- проведение рекультивации нарушенных земель. Мероприятия по рекультивации земель разрабатываются в соответствии с общими требованиями к рекультивации земель изложенными в ГОСТ 17.5.3.04-83 и требованиями к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ указанными в ГОСТ 17.4.3.02-85.

Радиационный фон.

Гамма-фон Селявинского сельского поселения не превышает естественного уровня и составляет 9-13 мкР/час.

## 3.3. Воздействие на воздушный бассейн поселения

### 3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн

Снабжение теплом жилой зоны и объектов соцкультбыта осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения. Основным топливом котельных Селявинского сельского поселения  является газ. В результате функционирования котельных в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- азота диоксид;

- азота оксид;

- оксид углерода;

- бенз/а/пирен.

Одной из основных причин превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования являются:

- несоблюдение режимов горения,

- отсутствие очистки отходящих газов.

Однако широкое  использование природного газа в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, а также позволяет  улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения и очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу пылевых, сажистых частиц и окислов серы. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс оксидов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это, главным образом, тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн сельского поселения с переходом на газовое топливо становится  значительно чище.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Лискинского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

### 3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В рассматриваемом сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным, железнодорожным  и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды Селявинского сельского поселения является автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 80%, шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа. Перевод автотранспорта на бензин ЕВРО-5.

По территории поселения проходят межпоселковые и внутрипоселковые  газопроводы. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на газорегуляторных станциях во время ремонтных и монтажных работ, а также при срабатывании предохранительно-сбросных клапанов.

Отдельное внимание следует уделить авариям на газопроводах. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов.

Повреждения газопроводов землеройными механизмами (экскаваторами, ударными и буровыми установками) приводят к образованию отверстий в теле труб, разрушений стыковых соединений, трещинам. Как правило, при таких повреждениях возникают большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением.

Значительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварий представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.

Аварийная ситуация сопровождается выбросом в атмосферу газовой смеси, содержащей метан. Метан не является ядовитым, но обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе 25% появляются первые признаки отравления.

В составе газовой смеси в качестве одоранта присутствует этилмеркаптан, дающий возможность обнаружения утечек и наличия в воздухе газа органолептическим методом (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое отравление людей при аварии.

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5-15% (по объему). При разрывах газопроводов и оборудования, происшедших в результате повреждений или стихийных бедствий, возможно образование взрыва с последующим воспламенением.

Локализация пожара, непосредственно на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием крановых узлов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами опасных веществ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

-  организация и осуществление производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности;

-    обеспечение наличия и функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного действия посторонних лиц.

### 3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн

С вводом в эксплуатацию нового жилья, воздействие на воздушный бассейн будет выражаться:

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при сгорании природного газа в бытовых котлах;

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации  личного автотранспорта.

Однако вклад источников загрязнения атмосферы в период  эксплуатации жилищного комплекса незначителен.

### 3.3.4. Воздействие загрязнение атмосферного воздуха на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (Постановление №74 от 25.09.2007 г.).

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы,    птицефабрики);

- промышленные производства;

- котельные;

-коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО и т.д.).

- электроподстанций и т.д.

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

-  от магистральных газопроводов.

Выводы:

Состояние атмосферного воздуха на территории Селявинского сельского поселения  отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Селявинского сельского поселения. Основу экономической базы составляет сельское хозяйство.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

Основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт

## 3.4. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения

Основными причинами загрязнения воздуха в сельском поселении  является:

- отсутствие совершенной транспортной инфраструктуры;

- использование отсталых технологических процессов, устаревшего оборудования, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих устройств;

- значительное количество неорганизованных источников выделения вредных веществ в атмосферу (магистральные газопроводы, автотранспортные хозяйства и.т.д.);

- недостаточное благоустройство сельского поселения (плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие нормативного озеленения, в том числе санитарно-защитных зон).

- использование неэкологичных видов топлива в теплоснабжении.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Селявинского сельского поселения  сводятся к следующему:

- Проектирование предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазоочистного оборудования.

- Перевод котельных на газовое топливо.

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

- Внедрение мероприятий по совершенствованию технологических процессов на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

- Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Экореконструкция промышленных территорий.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны.

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 раздел IV):

- при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

При невозможности уменьшения вредности производства в пределах СЗЗ, где расположена жилая застройка, и уменьшения СЗЗ жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- Администрации области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ;

провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

- для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- запрет на строительство нового жилого фонда;

- для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населённым пунктам;

- строительство обходов населённых пунктов с целью выноса из них транзитных потоков:

2. Расширение  газификации  транспорта.

Преимущество газа заключается в том, что его состав при сгорании позволяет уменьшить тепловое загрязнение атмосферы, а при использовании в качестве моторного топлива значительно уменьшить выбросы в атмосферу токсичных продуктов сгорания. В настоящее время природный газ может быть использован в сжатом (компримированном) или сжиженном виде.

Снижение токсичных выбросов автотранспорта в населённых пунктах области зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей, организации уличного движения, состояния улично-дорожной сети.

3.Качество топлива.

4. Организация уличного движения. Режим работы двигателей.

Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов от автотранспорта, являются:

- увеличение скорости движения,

- уменьшение времени стояния на перекрёстках,

- повышение стабильности скоростного режима,

- снижение нерациональных перепробегов транспорта,

-оптимизация распределения транспортных потоков на магистралях населенных пунктов.

Все эти факторы реализуются в процессе рациональной организации транспортного движения, разрабатываемой в специальных схемах развития транспортного движения или в генеральных планах сельских поселений.

5. Состояния улично-дорожной сети.

Благоустройство дорог в населённых пунктах уменьшит содержание пыли в воздушном бассейне, а также будет способствовать достижению оптимальных режимов работы двигателей автотранспорта.

Мероприятия по уменьшению воздействия производственного комплекса  на воздушный бассейн:

Табица 22 .Воздухоохранные мероприятия

| № п/п | Планировочные мероприятия | Организационные мероприятия | Технологические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение новых производств за пределами сельского поселения с учётом розы ветра. | 1. Организация СЗЗ 2. Озеленение поселения | 1.Строительство новых предприятий с внедрением современных экологичных технологий. 2. Внедрение современных технологий. 3. Внедрение герметичных технологических линий. 4.Оптимизация технологических процессов 5. Внедрение современных не энергоёмких технологий по переработке продукции |

## 3.5. Воздействие на состояние  водного бассейна

### 3.5.1.Состояние поверхностных вод

Основными источниками загрязнения рек являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Выводы:

- Одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- В Селявинском сельском поселении централизованная канализация  отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

### 3.5.2. Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

Очаги загрязнения подземных вод.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- в  питьевой воде все показатели не превышают  ПДК. Условно-патогенная и патогенная флора в питьевой воде не обнаружена.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

- асфальтобетонное покрытие проездов с  ограничением  бордюрным камнем.

- своевременное удаление всех видов отходов.

- устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- водоснабжение осуществлять в пределах установленных лимитов;

- разработка рациональных схем водоснабжения и канализации с минимально необходимой протяженностью инженерных коммуникаций;

- установка счетчиков воды;

- установка новых высоконадежных типов арматуры.

## 3.6. Состояние и охрана почв

Изложить в следующей редакции:

Полезные ископаемые

На территории Селявинского сельского поселения, в юго-восточной части с. Селявное имеется месторождение  нерудных полезных ископаемых, а так же их проявлений: карбонатное сырье (мел). В сельском поселении  разведаны месторождения мела турон-коньякского возраста, пригодные для получения быстрогасящейся воздушной маломагнезиальной высокоэкзотермической извести. Мощность мела в них колеблется от 19 до 54 м при мощности вскрыши 1 – 5 м.

Крупенниковское месторождение мела находится на южной окраине с. Селявное, в 0,5 км к юго-западу от ж/д ст. Крупенниково. Запасы утверждены ТКЗ Протокол № 6 от 31.05.1974 г. в количестве 12972 тыс. тонн по категории А + В + С1, ЭКГ Протокол №1 (2005 год) по категории в количестве А + В + С1 в количестве 3872 тыс. тонн. Месторождение эксплуатируется ООО «Крупенниковский меловой карьер». Восточный фланг расположен восточнее с. Селявное и является продолжением Крупенниковского месторождения. Запасы утверждены ЭКЗ Протокол №4 (2005 год) по категории А + В + С1 в количестве 26188 тыс. тонн. Забаллансовые запасы в количестве 25954 тыс. тонн. Выдана лицензия ВРН 07851 ТЭ от 29.09.200 г. на разработку Крупенниковского месторождения мела и его восточного фланга. Недропользователь ООО «Крупенниковский меловой карьер». Частично разрабатывается и планируется под расширение.

С восточной стороны села Селявное находится АО «Эльдако». Завод построен в 2008 году. Продукция АО «Эльдако» - различные виды извести и мела. К разработке техпроцесса и проектированию оборудования была привлечена, в частности, немецкая компания IVA Industrie Beratung GmbH. Использование передовых технологий позволили получать высочайшее качество конечных продуктов - мела и извести. В последующие периоды на заводе были проведены обкатка линий, доработка технологии, обустройство территории.

Сырьевая база для производства извести и мела АО «Эльдако» - природный мел Крупенниковского мелового карьера, расположенного вблизи села Селявное Лискинского района Воронежской области. Лицензией на разработку месторождения обладает компания группы АО «Эльдако».

С целью решения проблемы обеспеченности сырьем АО «Эльдако» 01.08.2016 г. ООО «Курупенниковский меловой карьер» была получена лицензия ВРЖ 80157 ТЭ на разведку и добычу мела на участке недр «Крупенниковский-2», срок окончания 01.08.2041 г. Площадь участка -  844 716 м2. Объем запасов 26 млн.тонн + 26 млн.тонн забалансовые запасы.

В целом территория Селявинского сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения.

Можно считать, что рассматриваемая территория Селявинского сельского поселения характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы  автотранспорта.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Таблица 3. 1 Ассортимент древесных и кустарниковых пород

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

## 3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

### 3.7.1. Сельскохозяйственные отходы

Основное занятие населения проживающего на территории сельского поселения – земледелие и животноводство. Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период.

### 3.7.2. Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

### 3.7.3. Отходы садоводческих объединений

Отходы садоводческих объединений имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

### 3.7.4. Медицинские отходы

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, амбулаториях и т.д.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

### 3.7.5. Твёрдые коммунальные отходы

Твердые коммунальные отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на полигон. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

2. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

3. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

4. Основными направлениями защиты почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами можно считать:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

5. При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

6. Образование ТКО за год в поселении не определено;

- Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

## 3.8. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

1.ключевые территории;

2.транзитные зоны;

3.экологические коридоры;

4.буферные зоны.

### 3.8.1.Естественные растительные сообщества

Фитоценозы территории Селявинского сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Лес поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч.4 ст17 Кодекса).

Лесным кодексом в защитных лесах выделяются четыре категории (ст.102):

- Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

- Леса, расположенные в водохранных зонах;

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- Ценные леса.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

### 3.8.2 Искусственно созданные зеленые насаждения

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность. Древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

## 3.9. Экологическая оценка ландшафтов

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

## 3.10. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

1.фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

2.создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

3.закрепление песков с помощью травяного покрова;

4.внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

## 3.11. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарных разрывов.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т.е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Селявинского сельского поселения относится к вполне комфортному медико-экологическому району Воронежской области. В отличие от других районов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

## 3.12. Природоохранные мероприятия

Изложить в следующей редакции:

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будет являться автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов санитарных разрывов;

- внедрение современных технологий на проектируемых предприятиях;

- оптимизация технологических процессов;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарных разрывов с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-обеспечение Селявинского сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают  земли с/х назначения и земли автомагистралей. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира  Селявинского сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Селявинского  сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы;

- государственный природный заказник областного значения «Дивногорье».

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельные ресурсы |  |  |  |
| 1.1 | Территория поселения (всего) | га | 6451 | 6451 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 192 | 192 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 4842 | 4842 |
| 1.4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | 437 | 437 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 96 | 96 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1057 | 800 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд (всего) | тыс. м2 | 38,2 | 40 |
| 3.2 | Новый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 1,8 |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью | м2/чел. | 36 | 50 |
|  | водопроводом | % | 81,4 | 100 |
|  | канализацией | % | 81,4 | 100 |
|  | природным газом | % | 85,6 | 100 |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные школы | шт./мест | 1/144 | 1/144 |
| 4.2 | Детские дошкольные учреждения | шт./мест | 1/95 | 1/95 |
| 4.3 | ФАП | шт. | 2 | 2 |
| 4.4 | Физкультурно-спортивные сооружения | га | 5/2448 | 5/2448 |
| 4.5 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 1/288 | 1/288 |
| 4.6 | Библиотеки | шт. | 1 | 1 |
| 4.7 | СДК | шт. | 2 | 2 |
| 4.8 | Магазины | шт./торг. площадь, м2 | 8/365 | 8/365 |
| 4.9 | Предприятия общественного питания | шт./посадоч. мест | 1/40 | 1/40 |
| 4.10 | Отделения связи, почты | шт. | 2 | 2 |
| 4.11 | Отделения банка | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Улично-дорожная сеть и транспорт |  |  |  |
| 5.1 | Внешний транспорт |  |  |  |
|  | Региональные автомобильные дороги | кол-во | 3 | 3 |
| 5.2 | Улично-дорожная сеть |  |  |  |
|  | Дороги с твердым покрытием | % | 11 | 100 |
| 6 | Инженерное обеспечение |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление (за год) | тыс. л/сут. | 243 | 184 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
|  | Расход сточных вод – среднесуточное потребление | тыс. л/сут. | 169 | 128 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Производительность котельных | Гкал/ч | Сведения отсутствуют | Определяется в процессе разработки проектной документации на планируемые объекты |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Количество ГРС | шт. | - | - |
|  | Количество ГРП, ШРП | шт. | 7 | По мере разработки проекта планировки населенных пунктов |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Количество трансформаторных подстанций | шт. | 13 | По мере разработки проекта планировки населенных пунктов |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
|  | Количество телефонных станций | шт. | 1 | По мере разработки проекта планировки населенных пунктов |